福建福海创石油化工有限公司

机电离线监测设备采购与安装

项目

询比文件

（文件编号：QGD-3120-251031-0345 ）

福建福海创石油化工有限公司编制

二〇二五年十一月

目	录

第一章	询比公告

第二章	询比须知

第三章  采购文件的编制

第四章	评审规则

第五章	合同授予

第六章	中选后相关履约要求

第七章	其它

附件一：合同条款

附件二：参比文件（范本）

- 询比公告

福建福海创石油化工有限公司

机电离线监测设备采购与安装项目

询比公告

福建福海创石油化工有限公司就“机电离线监测设备采购与安装项目（项目编号：QGD-3120-251031-0345）”进行国内公开询比采购，欢迎国内符合条件的供应商积极参加。

一、项目概况

1.项目名称：机电离线监测设备采购与安装项目

2.项目说明：机电离线监测设备采购与安装项目，承包方须在合同签订后10个工作日内提交详细实施计划（含阶段、里程碑、任务分解、时间与人员安排），经发包方审核后执行。项目分两阶段：

第一阶段（5个月）：需求调研、硬件供货安装、软件基本功能上线完成初步验收、第一阶段功能迭代优化。

第二阶段（5个月）：机组三维模型搭建、第二阶段功能迭代优化。

其他内容详见附件发包说明。

本项目设置最高控制价248万元整（含税包干总价）

二、参比人资格要求

1.独立法人资格。具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全。

2.至少1项国内信息管理系统的业绩，必须提供相关业绩证明文件，有效业绩应符合以下条件：

合同标的总价不低于150万；

合同签订日期为2020年1月1日至投标截止日止；

业绩证明文件包括合同关键页复印件、发票复印件（至少一张）、验收报告复印件以及其他符合项目相关性的资料。

3.所需物资供应能力及质量控制措施，近三年无重大质量问题。

4.良好的商业信誉、财务状况。无吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等情形。

5.没有处于因违约、诚信等原因被能化集团停用交易资格的状态。

6.拥有投标产品软件系统的自主知识产权证书，并同时具备软件企业证书。

7.项目经理需至少持有以下任一资格认证：信息系统项目管理师（高级）、系统架构设计师（高级）、PMP（项目管理专业人士）或CISP（注册信息安全工程师）。

8.项目经理要求：项目经理需具有5年以上的信息技术项目管理经验，至少已完成2项设备管理系统的建设，其中行业相关如石化、钢铁、冶金、能源行业设备管理系统不少于1项。

9.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1.报名时间：公示之日起至2025年12月5日（含当日）

2.报名方式：参比人在报名时间内将报名文件发送至邮箱xrshen@fhcpec.com.cn，注明参比项目名称、参比人名称、商务联系人及联系方式（邮件内容上填写即可）报名文件包含：

（1）法定代表人身份证复印件（正反面）（加盖单位公章的扫描件）；

（2）营业执照（加盖单位公章的扫描件）；

（3）资质文件及相关业绩(业绩要提供相应合同扫描件）。

3.获取参比文件：本项目参比文件请有意向参比人自行下载，不收取费用。（特别声明：参选单位需要在福建能化阳光采购平台进行注册，http://nhygcg.fjshgx.com/  （福建能化阳光采购平台）；）

四、参比文件递交要求

1. 参比文件递交地点：线下递交。漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福海创办公楼三楼综合采购团队。收件人：沈学荣 18159613129

2.递交截止时间：参选文件递交截止时间（以送达时间为准）：报名截止日后3个工作日内。

五、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额49000元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：406574816628

注明用途：机电离线监测设备采购与安装项目

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的60天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参比有效期内撤回询比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

六、联系方式

商务联系人：沈学荣 电话：18159613129 邮箱：xrshen@fhcpec.com.cn

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号

邮    编：363216

福建福海创石油化工有限公司

# 附件、法定代表人授权书

本人         （姓名）系                  （参比单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工       （姓名，职务）（身份证号码：                、手机号码：              、EMAIL：              ）作为参比人代表以我方的名义参加贵单位组织的机电离线监测设备采购与安装项目（项目编号：QGD-3120-251031-0345）的询比活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，本授权书至采购有效期结束前始终有效。

特此声明。

参比人（公章）：

法定代表人（授权人）签字或盖章：

参比人代表（被授权人）签字或盖章：

日期：

参比人代表（被授权人）身份证正面和反面复印件

第二章	询比须知

一、询比内容

1.项目名称：机电离线监测设备采购与安装项目采购项目

2.项目地点：福建福海创石油化工有限公司厂区

3.承包方式：固定总价包干

4.项目工作范围及技术要求：见附件发包说明

5.项目联系人

技术联系人：连培育 18250220941,  pylian@fhcpec.com.cn

商务联系人：沈学荣 18159613129   xrshen@fhcpec.com.cn

二、定义和解释

1.“采购人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参比人”系指向采购人报名并接受邀请，领取采购文件，且已经提交或准备提交本次询比文件的法人。

3.“参比人代表”系指全权代表参比人参加本次询比活动并签署询比文件的人，如果参比人代表不是参比人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.采购文件包括下列内容：询比公告、询比须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.采购文件除 1 中内容外，采购人在询比期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是采购文件不可分割的组成部分。

3.参比人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参比人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是参比人的风险，有可能导致其参比被拒绝，或被认定为无效参比或被确定为参比无效。

四、采购文件的澄清

参比人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件 3 日内向采购人提出。参比人若对采购文件有任何疑问，应在参比截止时间前 5 日，按询比须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

五、采购文件的修改、补充

1.在参比截止日期前，采购人可主动地或依据参比人要求澄清的问题而修改采购文件，并以书面形式通知所有报名参加询比项目的每一参比人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参比人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参比人在准备参比文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购人可酌情推迟参比选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得采购文件的每一参比人。

3.采购文件的修改书将构成采购文件的一部分，对参比人具有约束作用。六、参比人资格

1.独立法人资格。具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全。

2.至少1项国内信息管理系统的业绩，必须提供相关业绩证明文件，有效业绩应符合以下条件：

合同标的总价不低于150万；

合同签订日期为2020年1月1日至投标截止日止；

业绩证明文件包括合同关键页复印件、发票复印件（至少一张）、验收报告复印件以及其他符合项目相关性的资料。

3.所需物资供应能力及质量控制措施，近三年无重大质量问题。

4.良好的商业信誉、财务状况。无吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等情形。

5.没有处于因违约、诚信等原因被能化集团停用交易资格的状态。

6.拥有投标产品软件系统的自主知识产权证书，并同时具备软件企业证书。

7.项目经理需至少持有以下任一资格认证：信息系统项目管理师（高级）、系统架构设计师（高级）、PMP（项目管理专业人士）或CISP（注册信息安全工程师）。

8.项目经理要求：项目经理需具有5年以上的信息技术项目管理经验，至少已完成2项设备管理系统的建设，其中行业相关如石化、钢铁、冶金、能源行业设备管理系统不少于1项。

9.本项目不接受联合体投标。

七、参比保证金

1.参比单位应缴纳参比保证金，保证金金额49000元整，参比单位应按照要求从参比单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

帐  号：406574816628

注明用途：机电离线监测设备采购与安装项目

参比保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参比保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参比保证金,所造成的一切后果由参比人自行负责。参比保证金转入后，将相关凭证放在商务比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参比文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束退还比选保证金（无息），最迟不超过规定的比选有效期满后的60天。

4.如有下列情况发生，将被没收参比保证金：

（1）参比单位在参比有效期内撤回询比文件；

（2）参比单位未能按接到中标通知书后规定的时间内签定合同。

八、参比文件的递交

1.参比文件递交的截止时间：报名截止日后3个工作日。

2.递交参比文件的地点为：线下递交。漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福海创办公楼三楼综合采购团队。收件人：沈学荣 18159613129

3.只允许参比人有一个参比方案，否则将被视为无效参比。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参比文件密封不符合规定要求的参比文件，采购人不予受理。参比人所提交的比选文件在评比结束后，无论中选与否都不退还。

5.参比人收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

6.参比人对采购人提供的询比文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第三章	参比文件的编制

一、参比文件的组成：

报价文件与技术文件需单独装订，单独密封，如用快递送达，需密封完后再装入快递袋中，未按规定密封，造成误拆投标文件不承担责任。

1.技术文件（需加盖公章及骑缝章），需提供纸质单2份，电子单1份 拷入U盘，U盘密封至报价文件中。

①法定代表人授权委托书；

②营业执照；

③投标保证金回执单；

④公司资质、企业概况、业绩的证明、其他需说明问题；

⑤交货期、付款方式等；

以上①至④项内容装订或密封并加盖公章。

参选人在编制技术文件时也应考虑评标细则技术部分评分项

2. 报价文件（需每页加盖公章）1份，需提供纸质单1份，电子单1份拷入U盘，U盘密封至报价文件中。

①提供参选报价表(详见附件)

②承诺函

二、参比书格式内容

参比人应按附件二格式内容要求进行参比书的编制。

三、参比报价

参比人须按要求进行报价，对参比报价负责。参比报价应加盖参比人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1.参比人应承担所有与准备和参加询比有关的费用。不论比选的结果如何，采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2.参比收到采购文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报采购人汇总。

3.参比人对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。参比人由于对采购文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参比人负责。

第四章	评审规则

一、规则

1.采购人在评审时，将优先对技术参比文件进行评审，技术参比文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评审。

2.参比人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，采购单位发现参比人的参比报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参比材料存在欺诈行为时、或参比人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

二、资格审查

由采购人依法组建的评审委员会将按照第二章比选须知第六点“参比人资格”的要求对参比人进行资格审查，以确定是否为符合采购文件规定要求的合格参比人，同时，评审委员会将依据参比人提供的资格证明文件审查参比人的法人资格、营业范围、财务，以确定参比人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参比人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参比文件，其参比资格将被评审委员会予以否决。

三、评审办法

本项目采用综合评分法评审，规则：

本项目采用综合评选法，从商务和技术两部分进行综合评价。商务分与技术分的比例为60%：40%。资质审查合格者进入详细评审，技术标得分前三名进入商务标评分，综合得分最高的投标人作为中标人。资质审查不合格的投标人，不进入详细评审。

- 1.具体评分方法和标准详见下附表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案先进性 | 5 | 优 (5分): 架构设计前瞻，充分采用云原生、微服务、AI大模型等主流先进技术，与工业互联网体系融合度极高，具有工业互联网大模型，扩展性、安全性设计卓越。石化行业特性考量周全。总体架构图设计合理（能提供项目总体架构图）。 良 (4分): 架构合理，采用较多先进技术，满足当前需求且有较好扩展性，与现有平台集成方案清晰。总体设计较合理（能提供系统总体架构图）。 中 (3分): 方案基本满足要求，技术选用主流但亮点不突出，扩展性或行业特性考量一般。 差 (0-2分): 技术架构陈旧，无法满足集成、扩展或安全要求，与行业特点严重不符。 |
| 2 | 功能满足度 | 10 | 优 (9-10分): 对发包文件所有功能点（含硬件集成、软件模块、移动端、预测性维护等）响应完全，无遗漏。具有自主故障模型或根因分析功能。Demo或案例图片清晰、匹配度高，二次开发评估合理可信。 良 (7-8分): 核心功能响应完整，个别非核心功能有轻微偏差或描述不清。Demo或案例具备一定参考性，二次开发评估基本可行。 中 (4-6分): 核心功能基本响应，但存在部分功能点缺失、描述模糊或明显偏离要求。Demo或案例参考性较弱，二次开发难度评估不足。 差 (0-3分): 重要功能点缺失或响应严重不符，无法证明具备实现能力。无Demo或案例，二次开发评估不可行。 |
| 3 | 系统性能与安全性 | 5 | 优 (5分): 各项性能指标（并发、响应、存储、备份恢复）完全满足或优于要求。安全设计全面，涵盖数据、网络、应用、运维等多层次，漏洞扫描与渗透测试承诺明确。 良 (4分): 主要性能指标满足要求，安全措施基本完备，但部分细节（如加密算法、容灾细节）描述不够深入。 中 (3分): 性能或安全性部分指标仅达最低要求，或关键安全措施（如访问控制、数据加密）描述缺失。 差 (0-2分): 性能或安全性设计存在重大缺陷，无法满足7*24运行或基本的数据安全要求。 |
| 4 | 项目实施、售后与运维服务 | 5 | 优 (5分): 项目计划详尽可靠，WBS分解清晰，任务、里程碑、人员安排合理；项目实施团队完全满足要求；服务承诺全面具体，响应时间短（如7*24小时，2小时内应急响应），超出发包方预期。 良 (4分): 项目计划完整，关键路径清晰，团队配置与驻场要求基本满足要求；服务承诺覆盖主要要求，响应时间、运维范围、培训内容等基本满足文件规定。 中 (3分): 项目计划较为笼统。团队配置或驻场承诺存在不确定性；服务承诺较为空泛，关键项（如响应时间、免费升级范围）描述不清或标准较低。 差 (0-2分): 缺乏可行的项目实施计划或团队配置严重不满足要求；缺乏基本的服务承诺，或承诺内容无法满足项目稳定运行的基本需求。 |
| 5 | 专业能力 | 3 | 投标人在本项目建设过程中应具有设备管理业务专家提供建设指导，业务专家具有以下资质： 1.高级工程师职称（设备管理）； 2.10年及以上大型石化企业设备管理经验； 3.5年及以上信息系统建设经验并参与过设备管理系统建设； 4.参与并荣获大型石油化工企业创新或技术类奖项； 5.参与过设备管理信息类教材编制。 需提供合同、资格证书、获奖证书复印件、署名教材或其它能够有效证明的材料，须包含合同首页、签署页、合同金额所在页、技术附件等，并加盖投标人公司公章。每满足一项得1分。最高得3分。 |
| 6 | 企业实力 | 5 | 投标人具备有效的资质证书： （1）CMMI软件能力成熟度模型集成L5级（最高级） （2）数据管理能力成熟度不低于三级（DCMM稳健级(三级）、DCMM量化管理级(四级)、DCMM优化级（五级) ）证书 （3）信息技术服务标准符合性不低于三级（ITSS三级拓展级、ITSS二级改进级、ITSS一级提升级）证书 （4）信息系统建设和服务能力不低于2级（CS2提升级、CS3优化级、CS4卓越级、CS5杰出级）证书 （5）信息安全服务资质认证证书不低于三级（CCRC三级、CCRC二级、CCRC一级） （6）设备管理系统相关发明专利证书 每满足一项得1分，最高得5分。 |
| 7 | 项目业绩 | 5 | 提供设备管理系统或设备全生命周期管理系统相关业绩证明文件，有效业绩应符合以下条件： （1）合同标的总价不低于150万； （2）合同签订日期为2020年1月1日至投标截止日； （3）业绩证明文件包括合同关键页复印件、发票复印件、验收报告复印件以及其他符合项目相关性的资料； （4）行业相关如石化、化工、钢铁、冶金、能源。 业绩范围包括以下任一项：设备可靠性管理平台、设备完整性管理平台、设备资产管理、设备运维管理(如点巡检、维护保养、报修、工单、TPM等内容)、检修管理平台、大修全周期管理平台、预测性维护（如故障诊断、机理模型、智能AI算法模型）。 每提供一个合同标的得1分，最高得5分。 |
| 8 | 系统可持续性与技术生态 | 2 | 优 (2分): 技术文档体系（用户手册、维护手册等）完整、专业；提供系统性的、分层级的培训体系方案；提供已开发的设备管理系统其他功能模块或亮点功能（如低代码平台或可视化工具供发包方未来自行调整业务流程与报表；交付后提供程序源代码及部署文档，保障发包方技术自主）；提供清晰的技术演进路线图，承诺持续引入AI等新技术）。 良 (1分): 技术文档齐全；培训方案具体；承诺提供部分自定义工具或报表功能；对技术开放性和未来演进有基本承诺，但细节不够清晰。 差 (0分): 文档承诺不全，缺乏可持续性保障措施，技术封闭，无法支持发包方长期发展需求。 |
|  | 总计 | 40 |  |

2.报价评分(满分60分)

| 报价 | 60 | P＝（1-（ Fn－Fd）/Fd×Q）×M； 式中：P为报价得分； Fn各合格参比人的报价； Fd为评审基准价，合格参比人中报价中最低的价格； Q为调整系数，Q=1； M为报价得分满分值，M=60。 |
| --- | --- | --- |

3.报价评分：

根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。

报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数）

投标价格得分=（1-（ Fn－Fd）/Fd×Q）×M式中：

①F低为评标基准价=进入报价部分评分的各合格投标人中最低的报价评标价。

②Fn为进入报价部分评分的各合格投标人的报价评标价。投标报价得分小数点后保留两人，第三位"四舍五入",第四位及以后不计。

本项目设置最高控制价248万元整（含税包干总价）。参选人所填报的报价高于本项目最高限价的,本项最低得分为0分。

四、以下情况作废选处理

1.对采购文件提出的实质性要求和条件，参比文件未能在实质上响应的。

2.参比文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开评审工作或采取其他方式对采购人施加影响的。

4.参比人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参比无效。

五、评比

1.采购人将在参比文件截止日期后另行择日组织评审会，参比人选定工作在采购人有关部门监督下，由采购人依法组建的评审委员会负责。

2.在开审时没有启封和读出的参比文件，在评审时将不予考虑。

3.采购人将做开选记录。

4.采购人将根据评审结果与中标人签订合同。

第五章  合同授予

1.采购人将把合同授予中标人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中标人确定后，采购将通知中标人，并将中标结果公示在采购人官网。

3.中标通知对采购人和参比人具有法律效力。福建福海创石油化工有限公司本合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。若因中标单位原因未在规定的时间和地点与采购人签署合同，采购人有权单方取消中标单位的资格。同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

4.中标人签署合同后必须履行合同要求。若因中标单位原因未在规定的时间内完成合同内容等相关工作，则采购人有权单方面取消中标单位的资格。并取消参比人三年内在采购人的业务中的参比资格，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中选方的全部责任。

5.采购文件与合同附件作为签订合同的条款，采购文件合同条款中没有规定的内容， 采购人、参比人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参比的权利：采购机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参比的权利，对受影响的参比人不承担任何责任。

第六章  中标后相关履约要求

1.中标单位要服从采购人的管理规定，不得影响采购人的生产运行，如有违反，取消中标单位的继续履行合同的资格，同时，由此给采购人造成的损失，采购人有权追究中标单位的全部责任。

2.中标单位必须严格执行采购合同（详见附件一）的规定。

3.中标单位需遵守采购人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

第七章	其它

1.参比人的参比文件无论其是否中标，均不退回。

2.采购人郑重承诺：参比人所提交的参比文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本询比文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

附件一、合同文本

福建福海创石油化工有限公司

机电离线监测设备采购与安装项目合同

|  | 合同编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方：福建福海创石油化工有限公司 | 签订地点： |  |
| 乙方： | 签订日期： |  |

根据甲方采购项目需求，经双方友好协商，就甲方向乙方采购本合同第1条所列产品相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

- 合同标的和合同价格

合同价格为        元整，含税价，税率   %。

上述金额包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

2、交货：

2.1交货方式： 送货到现场

2.2交货地点：运送到 福建福海创石油化工有限公司

2.3交货及服务时间：  合同生效后10个月内完成

2.4乙方提供产品并承担运输过程中发生的一切费用。在产品交付给甲方之前，相关的毁损、灭失等风险均由乙方自行承担。

3、付款方式与条件

3.1 预付款：无

3.2乙方交付的设备按合同约定到货，并经甲方验收合格，工作完成并经甲方验收合格后，甲方20个工作日内支付给乙方90％的验收款（即￥      元）；

3.3质保款：合同总价10%作为质保款，质保期为12个月，期满后无任何质量问题，甲方20个工作日内无息返还。

3.4 参选保证金将在合同签订后自动转为履约保证金，将于合同周期完成后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金。

说明：如未来国家税率变动，应在不含税金额的基础上以新税率调整含税金额后进行付款。

4、质量要求和技术标准

4.1 乙方所提供的货物必须是原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），如产品不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（质量保证期自货物验收合格之日起计算12个月）内，乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任，所需费用由乙方承担。

4.3 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起货物损失均由乙方承担。

4.4 乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

√安装调试：  有

√技术服务：   有

√人员培训：   有

√技术资料：   有

6、验收

6.1 到货验收包括：按照“发包说明”要求，检查设备型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

6.2 乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

6.3 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

除本合同另有约定外，本合同产品售后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

8、违约责任

8.1 乙方逾期完成工作的，每日按照合同总额的 0.1 %向甲方支付违约金，逾期超过 20 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额 20 %的违约金。乙方部分交货不合格的，均按照逾期交货处理。

8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，应根据甲方要求进行更换或采取其他补救措施。累计 3 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。

8.3 如甲方逾期付款，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率向乙方支付利息。

8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。

8.5甲方已就本合同项下涉及乙方重大利害关系的条款向乙方作出详细说明，乙方充分理解上述条款含义，并自愿签订本合同。

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

12、本合同一式陆份，经双方盖章后生效，甲方执肆份、乙方执贰份，合同与附件具有同等效力。

13、附件：

（本页为签署栏，无正文）

| 甲方：福建福海创石油化工有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

附件二：

福建福海创石油化工有限公司

机电离线监测设备采购与安装

发包文件

目  录

第一章 项目概述	1

第二章 采购范围	1

第三章 功能目标与范围	3

3.1. 功能目标	3

3.2. 功能范围	4

第四章 软件功能技术要求	5

4.1. 可视化驾驶舱	5

4.2. 知识库	6

4.3. 基础管理	7

4.4. 设备资产	7

4.5. 运维管理	9

4.6. 专项管理	12

4.7. 动静设备管理	15

4.8. 精益大修	16

4.9. 统计报表	17

4.10. 系统管理	17

4.11. 移动端APP	18

4.12. 预测性维护维修	18

4.13. 外部系统集成	20

4.14. 系统性能需求	20

第五章 项目实施与验收	23

5.1. 项目计划	23

5.2. 项目实施团队要求	23

5.3. 项目验收	24

5.4. 其他要求	24

第六章 投标要求	25

6.1. 资质要求	25

6.2. 投标响应	26

6.3. 违约解除条款	27

第一章 项目概述

为贯彻落实《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》中要求，改善人工点巡检抄录数据等效率低下、数据可靠性存疑问题，提升设备故障预测与健康管理（PHM）能力，系统采集与保存设备全生命周期数据，完善数据资产，推进设备完整性管理，现拟采购一批机电离线监测设备并实施安装、调试及验收，实现与现有的在线监测系统等工业互联网集成平台实时交互。通过定期、规范化采集与分析机电设备关键参数，构建一套先进的设备状态监测、设备预测性维修和设备完整性管理体系。

第二章 采购范围

招标采购设备明细表：

| 设备名称 | 技术规格与要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 手持式测振测温巡检仪 | - 红外温度测量范围：-20℃~360℃ - 加速度测量范围：0.1~200m/s2 - 速度测量范围：0.1~200mm/s - 位移测量范围：0.001mm~2.000mm - 防爆等级：本安型，ⅡC T4以上、ⅢC T130℃以上 - 液晶显示屏幕，实时显示测量数据 - 支持蓝牙传输至手机APP，预设报警值 - 提供合格证、防爆合格证、说明书等质量证明文件 | 60套 |
| 防爆手机 | - 处理器：8核2.0GHz以上 - 操作系统：Android 11及以上 - 存储：RAM≥8GB、ROM≥256GB - 摄像头：前置≥1600万像素，后置主摄像头≥5000万像素以上自动对焦，高亮度LED闪光灯 - 定位系统：北斗定位（非通过软件改制） - 数据通信：5G全网通、向下兼容4G、3G、2G；支持蓝牙5.0、Wifi - 触摸屏：6寸以上，2160*1080分辨率以上，多点触控 - 电池：≥6000mAH本安型锂电池；支持Type-C；充电口独立防水 - 防护等级：IP65以上 - 防爆等级：本安型，适用于ⅡC类气体环境和粉尘环境，Ex ib IIC T4 Gb\Ex ib IIIC T130℃Db（提供防爆合格证及检验报告扫描件 - 整机：具备三防设计、配有防摔边框、整机厚度≤13mm（含外壳）、重量＜270g（含电池） - 物联网SIM卡：含3年套餐费用，月流量≥10GB | 60套 |
| 二维码标签打印机 | - 自动关联软件为每一个资产设备创建标签二维码，支持多种打印功能 - 支持条形码、二维码标签的打印，支持多种尺寸版式标签，以满足现场不同尺寸设备粘贴标签的可视化要求 - 可自定义标签打印模板，实现自由排版，支持PC端排版打印 - 实现批量打印，自动校对 - 四防标签纸：防水、防油、防撕、撕下不留胶 - 打印耗材以满足福海创所有设备（预估9万台）标识要求，并预留25%的备用耗材 | 1台 |
| 超融合一体机 | - CPU：2 * 海光C86 7315（16核/32线程，2.5GHz）或2 * 海光C86 7380 (32C/64T)或其他性能不低于此要求的CPU - 内存：256 GB DDR5 - 存储： - 系统盘：2 * 480 GB NVMe SSD（RAID 1） - 缓存盘：2 * 960 GB NVMe SSD - 数据盘：4 * 8 TB SAS HDD - 标配盘位数：12 - 网卡：管理/存储网络：双口25GbE SFP+网卡，业务网络：双口25GbE SFP+网卡 - 数据库：达梦DMDPC V8.4、OceanBase V4、金仓分布式HTAP V3 - 操作系统：银河麒麟V11、北京凝思V6、Sangfor OS V5.0 - 超融合软件：华为FusionCompute（虚拟化） + FusionStorage（分布式存储）、深信服信创超融合、H3C UIS、SmartX - 电源：80 PLUS 白金版 - 冗余：电源、风扇、网卡等关键硬件支持冗余配置 - 具有远程管理功能 - 含超融合软件与3年维保服务，提供原厂售后承诺函 - 提供“CPU+超融合软件+操作系统+数据库”整套组合的官方兼容性认证报告 - 品牌：华为、海光、浪潮、深信服 | 3台 |
| 交换机 | - S5735S-S24T4X-XA（型号以华为为例，其他品牌满足规格要求即可）,交换容量336 Gbps，包转发率126 Mpps - 24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+上行端口 含光模块 - 品牌：华为、华三、浪潮、深信服 | 2台 |
| 万兆存储接入交换机 | - S6730S-S24X6Q-A（型号以华为为例，其他品牌满足规格要求即可）,交换容量2.4T/24Tbps，包转发率720M/792Mpps - 24个10G SFP+光口（支持千兆/万兆自适应），6个40G QSFP+端口，双电源 - 品牌：华为、华三、浪潮、深信服 | 2台 |
| 防火墙 | - 1U机架式，国产化自主可控CPU、操作系统 - 内存≥16G - 系统盘≥32G，固态硬盘≥512G - ≥10个千兆电口，≥6个千兆光插槽，≥2个万兆光插槽 - 双电源, ≥2个扩展槽位 - 防火墙吞吐≥4G，并发连接≥160万 - 提供≥3年硬件维保服务 - 产品具有国家权威机构颁发的防火墙密码检测证书、国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（级别不低于EAL4+）证书，需提供所有证书复印件佐证 - 品牌：华为USG6600系列、深信服AF系列、天融信NGAF系列 | 1台 |
| 配套软件、手机终端APP | - 详见第三、四章内容 | 1套 |

承包方应综合考虑发包文件系统性能要求，配置不低于以上技术性能要求的巡检仪、防爆手机、标签打印机、服务器、防火墙，以满足系统的运行到高可靠性，并发性等要求。

承包方须对所供设备的技术性能、适用性及可靠性全权负责，提供安装、操作所必需的设备、专用工具及备件，即便未在明细表中列明。

第三章 功能目标与范围

  - 功能目标

本项目配套软件与移动端APP旨在构建一套先进的设备状态监测、设备资产管理和设备资产绩效管理体系，集成现有系统和技术，贯通设备全生命周期信息，实现设备全生命周期管理和以数据驱动设备管理业务的智能运维模式，具体目标包括：

- 数据集成与可视化：实现以数据驱动设备管理业务的重构和价值创新，整合多系统数据资源，提供统一、准确的视图，通过图表、仪表盘等形式直观展示设备运行状态、维护情况与成本分析，提升管理透明度与决策效率。

- 设备全生命周期档案：基于二维码技术，实现动静电仪等专业设备全生命周期档案的动态管理，联动巡检、维护、检修、备件等实际操作，融入RCM、TnPM等理念，消除信息孤岛。

- 自动化工作流程和移动化管理：通过PC端与APP端自动处理日常任务（如数据整理、任务派发、隐患跟踪、法定检验提醒），避免计划遗漏与执行偏差，解决数据断层。

- 信息管理系统之间的互联互通：通过与工业互联网平台数据交互，整合历史与实时数据，实现多信息系统之间的数据交换。

- 设备资产绩效管理：基于状态监测与故障诊断技术，实现故障预警、状态监测、智能诊断、设备健康评价、设备可靠性评估，生成预测性维护维修报告，实现设备健康状态管理。

  - 功能范围

功能范围包括可视化驾驶舱、知识库、基础管理、设备资产、运维管理、专项管理、动静设备管理、电仪管理、精益大修、统计报表、系统管理共计11个功能模块，另配置有移动端APP，具体如下：

| 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 可视化驾驶舱 | - 专业看板、运维看板、专项看板、公示公告 |
| 知识库 | - 规范标准、规章制度、经验库（应知应会、设计审查、采购选型、安装调试验收、维护维修、SOP、检修典型问题手册、隐患排查指导手册、标准化建设案例库）、失效案例库、异常案例库、设计资料库、设备资料库、大修知识库、合同资料库、培训资料（培训体系、培训计划、培训课程、OPL单点课）、知识库检索 |
| 基础管理 | - 标准体系（点巡检标准、缺陷隐患标准、检查检测标准、维护保养标准、检维修工作包、故障体系）、编码体系（台账编码、工单编码、任务编码） |
| 设备资产 | - 设备管理（状态、登记、处置、变更、报废、闲置物料管理、工器具管理、设备总览表）、设备档案、设备分级、设备风险 |
| 运维管理 | - 运行监控、点巡检、缺陷隐患、检查检测、维护保养、检维修、异常申报 |
| 专项管理 | - 润滑管理、防腐蚀管理、法定检验、委外维修、费用管理、备件管理、承包商管理、人员管理 |
| 动静设备管理 | - 机组管理（三维建模）、泄露管理（对接LDAR泄露系统）、小接管管理 |
| 精益大修 | - 数字化看板、工作主线（计划、方案、工作包、交底、排程、实施、检修交生产）、项目管理（物资、进度、质量、变更、费用、专项关键工作、安全）、综合管理（大修组织架构、KPI、大修协调会、文档管理、信息发布、统计报表、检修报告） |
| 统计报表 | 设备统计、点巡检统计、缺陷隐患统计、检查检测统计、维护保养统计、异常统计（异常设备清单）、失效统计（失效设备清单）、高风险设备清单、可能存在风险设备清单、设备单个测点预警清单、工单统计、备件统计、设备完好率、设备故障率、设备投用率、维修费用分析、密封点泄露率、特种设备取证率、强检设备检定率、计划执行率、MTBF、MTTR等 |
| 系统管理 | 用户工作台、组织架构、流程管理、权限管理、数据备份与恢复、个人设置、日程管理、 |
| 移动端APP | 设备档案、运维管理、专项管理、精益大修，支持离线模式与一键异常申报 |

第四章 软件功能技术要求

  - 可视化驾驶舱

通过动态可视化技术整合设备全生命周期数据，实现全局状态监控，实时展示设备关键指标（数量、状态、任务执行情况），呈现设备完好率、设备状态分布、今日工单、工单日/月曲线、停机时长排行、故障次数排行、点巡检/维护保养/备件到期更换列表等数据看板。通过颜色、图表等统计工具直观呈现设备健康情况，支持工厂级、装置级、设备级多层级视图，集成GIS地图（地图模型通过对接安全信息系统导入），地图支持缩放、视角调整，提供空间视角的设备监控与告警展示，可实现通过内置评分标准模型对各区域设备健康度进行评级并以颜色区分展示。

    - 专业看板：分专业（动设备、静设备、电气、仪表等）设备数据总览和实时数据展示。

    - 运维看板：运行、点巡检、缺陷隐患、检查检测、维护保养、检维修等实时数据看板展示。

    - 专项看板：专项业务实时数据展示。

    - 公示公告：信息发布与宣传功能。

  - 知识库

基于大模型和RAG（检索增强生成），构建企业级AI知识库，实现信息系统化、规范化与可追溯，支持全局模糊搜索与多格式文件（Word、Excel、PDF、PPT、CAD等）上传、在线阅览与管理，支持知识库自定义分类，发布图文混排的文章或是上传音频、视频文件，可以单独设置查阅权限。

    - 规范标准：上传、显示、标签化、检索管理，通过关键词对每个规范标准设置标签（如专业、设备名称、项目阶段：设计、验收规范等），以便于检索和查阅。

    - 规章制度：公司级制度、部门级制度、团队级制度的上传、显示、检索管理。

    - 经验库：应知应会、设计审查、选型采购、安装调试验收、维护维修、SOP、检修典型问题手册、隐患排查指导手册、标准化建设案例库等资料的上传、显示、检索管理。

    - 失效案例库：记录、分析和管理设备发生的失效信息，将设备在使用过程中出现的各种失效情况、失效原因、维修措施等详细信息用统一的标准格式记录下来，建立全面的失效信息数据库，形成标准化的失效案例库。实现设备失效与失效案例库的双向联动（如可将已解决的典型维修工单转入失效案例库、报修时推荐历史失效案例作为经验使用、推荐维修方法等）。软件系统应结合大模型、知识库、化工设备经验内置有各机电仪设备类型、设备部件的失效案例库（故障模型库），建立失效代码体系，确保同类失效记录的一致性。

    - 异常案例库：典型异常记录，实现异常申报经工程师审核确认后，按预设模板整理到异常案例库，形成异常申报和知识库的双向联动（如可将已解决的典型异常转入异常案例库）。

    - 设计资料库：各项目设计资料上传、查阅。

    - 设备资料库：系统对各个业务流程中提交的文档资料自动建立索引进行管理,包含设备资料的查询、上传、下载、导入、编辑、删除、预览功能，支持按文件密级设置查阅权限，也可单独按部门、人员设置权限，在APP端可以预览和下载文件。设备资料分类可以自定义。包括设备质量证明文件、制造安装记录、说明书、图纸；支持与设备、位置或项目关联，方便通过设备、位置或项目进行查询。

    - 大修知识库：大修指导手册、大修创新实践手册等大修前、中、后期产生的各类文档的自动归档、上传、显示、检索管理。

    - 合同资料库：支持合同相关资料的上传、查阅、检索管理。

    - 培训资料：各类年度培训、月度培训、OPL单点教程等培训资料的上传、显示、检索管理。

    - 知识库检索：带有快速搜索知识库的功能，支持全局模糊搜索，支持文档内容识别与检索。

    - 知识库问答：基于人工智能平台，接入大模型，构建动态知识图谱运维问答体系，实现与用户自然流畅的交互，智能分析问题并提供决策支持，形成可持续演进的知识库。

  - 基础管理

- 实现标准体系（点巡检标准、缺陷隐患标准、检查检测标准、维护保养标准、检维修工作包、故障体系）、编码体系（台账编码、工单编码、任务编码）功能。

  - 设备资产

    - 设备管理

- 设备登记：建立设备“身份证”档案，关联项目来源（如设备更新、技改技措、其他项目），支持单设备录入、复制录入、批量导入、关联项目导入等多种登记方式，录入静态数据（如采购、验收、安装调试、投用、基础信息、技文档资料移交如质量证明文件和技术文件、备件清单等），支持资料上传并形成设备档案履历，支持策略关联（点巡检标准、点巡检方案、维护保养策略、检修策略，同步列入巡检任务、维护任务、检修计划）。

- 设备状态：在用、停用、闲置、待报废、报废等状态人工/自动变更。

- 设备处置：闲置、调剂、调拨等过程进行管理，对其流转环节进行线上审批和管理。

- 设备变更：记录和管理设备在生命周期内的各种变动信息，包括设备的升级、改造、位置调整等。

- 设备报废：支持创建设备报废鉴定、评估申请，并支持录入技术鉴定、评估结果，进行技术性和经济性评估，根据结果对符合报废标准的设备进行报废。

- 闲置物料管理：统一台账实现设备位置、基本信息、技术状态等关键信息的全员可视共享，实现借用、调拨、利旧（修复、拆件、再利用）管理。

- 工器具管理：管理个人工器具、班组工器具、公用工器具，按类型显示，包括名称、数量、位置、负责人、借用归还、负责人变更、使用状态（在用/待修）、添加、删除，实现计量检定的定期提醒和跟踪。基于工器具管理标准，实现对工器具发放、领用、存储移交以及报废等环节全过程管理。

- 设备总览表：按专业、设备类型、部门、位置显示设备档案及关联数据，包括设备基本信息、元器件、实时运行数据、点巡检异常、缺陷隐患、检查检测、维护保养、润滑、故障、纠正性检修、预防性检修、预测性检修、定检、备件消耗等数据，建立统一的视图表。

    - 设备档案：构建设备数字化生命体，让系统自动完成设备全生命周期履历信息的汇总，实现设备静态数据、动态数据等全生命周期数据统一视图展示，在线添加、编辑、查阅、删除数据。

- 设备结构树：按地理位置、设备类别、组织维度显示设备结构树，直观地表现出设备与其母设备、子设备的从属管辖。

- 设备履历：集成设备全生命周期数据统一视图展示（基础信息、状态、设计资料、采购资料、设备资料、变更记录、备件清单、运行监控、点巡检、开停机记录、隐患、维护保养、失效、检修、校准检定）。对接安全管理信息系统，实现通过摄像头查看现场设备影像。内置设备健康度评价方法，对单台设备进行健康状态总体评价评分或评级），对区域、厂区设备状态总体评价（评分或评级）并显示在驾驶舱。

- 台账管理：支持表格批量导入、系统复制录入、手动维护。支持电子台账增删改查、导入导出功能，自定义设置设备属性信息。

- 自动记录每个设备在其生命周期内的所有前期管理、运维管理直至报废的所有活动记录。

- 能够显示设备的备件/元器件/物料的更换维护记录，支持基于时间周期的更换维护到期提醒。

- 一机一码：赋予每台设备一个二维码，实现设备一机一码信息化管理，满足设备日常管理需求，扫码查看设备档案信息。可以批量打印二维码标签，可进行预览、调整打印页面格式,可以自定义设备标签打印模板，支持多个打印模板，自行布局标签大小、设置需要展示的内容，包括设备的各种基础信息、计量信息、自定义文字、图片logo等。

- 查询与检索：提供多条件查询和检索方式，按设备编号精确查询、按设备名称模糊查询、按设备状态筛选查询等。查询结果应能以列表形式展示设备的详细信息，并支持导出为常见文件格式（如excel、pdf等）。

    - 设备分级：建立设备分级管理台帐，管理内容包括分级程序、分级评定、分级调整、定期复评管理。系统内置设备分类分级方法，量化关键性评价指标。

    - 设备风险：系统内置主流风险辨识方法和风险评估模型，建立设备风险评价模块，包括静设备及管道基于风险的检验（RBI）、可靠性为中心的维护（RCM）、系统可靠性可用性可维护性分析（RAM）、失效模式及影响分析（FMEA）等分析方法。具体功能包括风险识别、风险评价、分级防控、风险监测、风险治理、风险再评价。

  - 运维管理

    - 运行监控

- 数据集成：通过API对接工业互联网集成平台，实时获取设备运行数据，对收集到的数据进行分析，监测设备的运行状态是否正常。

- 可视化展示：通过直观的图形界面（如仪表盘、折线图、柱状图等）展示设备的运行状态和参数变化趋势。

- 异常联动：设置报警域值，配置推送策略，自动触发异常申报。

- 实现开停机记录监测、运行时长监测与记录。

- 历史数据查询与分析：支持按时间范围、设备编号等条件查询历史数据，并进行数据分析操作，如统计分析、趋势分析、对比分析等。系统应能够生成相应的分析报告，为设备的优化运行和维护提供数据支持。

    - 点巡检：按预设检查项目和标准引导，确保点巡检工作规范全面。

- 全过程管理：标准、计划、任务、实施、记录、验收。支持按设备类别、具体设备制定点巡检标准，同一个设备类别可以制定点巡检通用标准和专用标准，一个标准可以关联多个设备。可实现按预设规则（不同人员角色、不同频次）生成巡检任务、巡检路线。

- 移动端执行：按路线、标准、巡检操作规范，作业人员通过手机端APP执行点巡检任务，蓝牙传输测温测振数据至APP。支持点巡检任务离线执行，无网络时数据缓存，联网后自动同步。

- 异常申报：发现异常即时申报，按分级触发工单。

- 防假检：可设置必填项、设置拍照项等防假检措施，避免作业人员执行造假和数据造假风险。巡检结果和巡检历史对比，精准记录点巡检的执行时间、执行人员及检测数值。

- 异常数据追溯：对偏离历史值30%的数据进行异常提醒及二次确认。可关联在线监测系统，实现点巡检数据与在线监测系统数据比对，便于巡检人员进行参考比照，并实现历史、同类异常提示功能，供巡检人员参考。

- 数据管理：能通过仪表盘显示巡检数据、数据趋势、报警数值（限值、基准值）。每次点巡检数据自动关联设备档案。支持以月视图查看和管理巡检任务。

- 报表导出：支持按日批量、按预设表单样式模板导出或打印pdf点巡检表。

    - 缺陷隐患

- 排查任务：可实现按角色、周期生成排查任务，显示标准和范围。对排查结果进行“缺陷隐患记录”，形成隐患工单。可实现按预设模板导出或打印pdf隐患排查表。

- 分类分级管理：内置缺陷隐患分类分级方法，按分类分级汇报与推送，在缺陷隐患提报时，引导提报人员、审核人员对缺陷隐患进行分类分级评价。

- 标准化缺陷数据库：缺陷隐患记录的统一视图，实现记录的筛选、查询统计功能。实现将隐患经审核后列入计划性检修。接入安全信息管理系统实现数据交互。

- 整改状态：以时间轴的方式直观展示缺陷隐患的实时进度，实现按进度状态分类显示，如未整改、整改中、等待备件、择机、列入计划性检修、列入大修等。

- 整改验收:线上记录整改情况，填写隐患整改情况、上传照片，关联备件消耗，实现闭环关联。

- 评价与统计:缺陷隐患整改情况评价与多维度统计。

    - 检查检测：通过观察、测量、测试、校准、判断，检测设备缺陷的发生和评估设备部件的状态，对设备的有关性能进行符合性评价。

- 计划与任务：制定年度/周期性检查计划，明确检查内容、时间与责任人。

- 问题记录与闭环：填写检查记录和异常申报，整改后审批闭环。

    - 维护保养：

- 计划：支持根据设备类型、运行状况等因素制定个性化设备维护保养计划。

- 标准：规范可见的维护保养执行标准，在维护保养任务执行时，显示详细维护保养步骤、安全指南和标准操作程序，以确保维护保养工作的质量和安全性。允许附件相关的图纸、手册或其他文档。

- 任务执行：按计划或状态自动触发任务。记录实施过程与结论。

- 异常申报：执行中发现异常可即时申报。

    - 检维修

- 工单管理：异常申报审核后生成维修工单，按预设模板编辑维修工单内容（可选择历史相同异常进行匹配自动填报），推送相关人员进行维修（也可以预设不同条件实现自动推送派发维修工单）。维修工单具有增加人员、改派、转单等操作功能。关联备件领用、等待备件（推送备件采购汇总），以时间轴的方式直观展示维修工单实时进度，可实现在时间轴上编辑修改维修记录。

- 配置、推送标准化维修方案：可根据工单的描述、类型、级别、部位等信息，系统自动在经验库推荐可与之相匹配的维修经验供参考或直接应用。

- 维修工单执行：在维修过程中可直接发起领料申请、委外维修申请等实现不同模块功能的联动，维修完成后具有验收评价功能。

- 计划维修：在线编制维修计划，并生成维修工单。支持将设备缺陷隐患、预防性维修、预测性维修等内容汇总生成月计划，根据设备运行情况结合大数据推荐增减维修项目。

- 质量验收：标准工作包，实现工序级质量控制点在线验收，验收数据实现痕迹化管理，确保检修过程有“迹”可循、有“证”可查。

- 检修记录：自动填报检修记录，实现维修工单的闭环管理。记录和存储设备在运维阶段的所有检维修信息，记录使用的备件、工时、质量验收和检维修过程中的心得/备忘录。检维修记录关联设备档案。实现设备的维修统计、故障列表显示。

- 预防性维修：基于历史数据生成年度预防性维修计划，实现在线查看、调整、审批等功能。实现预防性维修计划执行提醒、报警等功能，支持查看、统计、分析执行情况，自动生成下一年度预防性维修计划。

    - 异常申报

- 多渠道申报：扫码或选择设备申报，其他业务（点巡检、缺陷隐患、检查检测、维护保养、检维修）提交的异常统一归整到该模块管理。自动化派单/审核派工，备件关联，工时计算，维修执行、结果验收功能，

- 申报内容：包括文字、语音、拍照、录视频等方式描述，自动关联或推送维修标准内容、推送处理建议。

- 报警值设置：允许根据设备的不同类型、特性设置异常报警阈值，当设备运行数据超过设定阈值时，应立即触发异常报警。

- 智能分类分级：内置规则自动分类统计或具有设备失效/故障代码库等根因分析规则，实现按设备属性、异常发生的原因等分类。内置异常、失效分级分类原则，实现异常申报时分级评价。分级显示未处理项防止重复申报。

- 失效关联：设备标记为失效状态后，实现报修、处理、验收、关联失效案例库，实现失效案例统计汇总。

  - 专项管理

    - 润滑管理：建立设备润滑档案，记录润滑点位置、油品型号、周期、用量等基本信息和润滑记录。润滑任务自动生成与派发。对接用友BIP系统，实现油品的统计、消耗、检测报告管理。

    - 防腐蚀管理：腐蚀监测点管理，包括台账、检查记录。定点测厚计划与记录、结果趋势分析、腐蚀速率计算，预警监控。查询统计功能。

    - 法检功能

- 档案管理：设备仪器编码、名称、型号规格、状态、位置，序列号等信息。

- 周期提醒：设定检验周期、送检规则，自动提醒送检，推送任务功能。显示超期未检、本月待检、下月到期列表，待检功能筛选和提醒。

- 到期送检：内置规则填写送检申请单，审批、打印功能。

- 送检反馈：记录送检日期、取回日期结果，上传证书或报告。自动更新下个送检周期数据息。

    - 委外维修：任务申请、审批、执行、验收、验收文件上传、查询汇总统计、结算、服务商绩效评估。维修记录、验收记录关联设备档案。实现调用合同、框架协议价格，预设计算公式，辅助协议价格计算和结算。

    - 费用管理

- 预算计划：预算费用提报，支持对预算进行编制、审批和发布。

- 费用登记：在线登记修理费、设备更新费用，并自动与年度预算比对、统计、超支预警。

- 费用分析：建立维修成本KPI体系，多维度分析与预算优化。

- 费用调整：实现内部预算（修理费）调整填报、审批流程。

- 资金支付计划提报：支持在线编制资金支付计划，支持按类别统计，具有分析统计功能。

    - 备件管理

- 库存交互：对接用友BIP系统，实时查询备件库存。

- 库存管理：实时库存、安全库存、高低库存设置与预警。

- 设备BOM：关联设备备件清单，支持批量导入，可实现备件与设备对应，一个备件可批量导入到同类设备中作为备件清单。

- 消耗统计：按设备类型、周期统计消耗，关联安全库存预警。备件消耗情况自动关联至设备档案，形成设备和备件的双向关联并支持交叉查询、安全库存预警、备件短缺统计。可查询单个备件出入库及消耗历史。

- 寿命监控：易损件自动提醒更换，实现使用寿命监控、提醒，通过不同的颜色区分实现分级提醒和报警。

- 采购计划：根据库存与维修需求自动生成采购清单，按日期自动汇总后生成采购计划。

- ABC分类：根据备件品种规格、占用资金和各类备件库存时间、价格差异等因素，采用必要的分类原则而实行的库存管理办法。建立库存模型（如ABC分类），采用JIT策略减少库存积压。

    - 设备更新、技改技措：论证、立项、作业申请相关流程管控，实施进度显示。

    - 承包商管理

- 通过对承包商任务执行、工作汇报、工程变更（签证）及技术方案的规范化、流程化管控，实现承包商从任务分配、执行、考核到工程量签证的全过程线上管理，建立量化的承包商考核体系，为承包商评级、筛选和优化提供数据支撑，规范工程签证流程，确保变更事项得到及时、准确的审批与记录，有效控制项目成本。

- 承包商档案：接入安全信息管理系统，实现承包商单位基本信息、人员信息、特种作业人员信息、设备工器具资源、项目信息数据交互。资质到期预警：自动监控承包商各类证书的有效期，并在到期前主动预警，督促更新。承包商关键人员（项目经理、质量员、安全员）履职能力评价。

- 承包商任务与考核管理：支持将各类任务单、工单分配给指定承包商，支持任务单、工单完成度评价；支持自定义考核模板、在线考核评分，自动汇总统计承包商的历年绩效得分与排名，生成绩效评估报告，支持按项目、时间段进行多维度分析。

- 承包商月报管理：提供标准化模板，实现承包商按月提交工作报告；支持管理人员在线审核，提出意见。审核通过后自动归档，与相关项目或合同关联存储。

- 承包商签证管理：当发生合同范围外的工作量、项目等，支持管理人员在线发起工程签证申请。签证单实现按标准化模板填写，支持照片、图纸等附件上传。支持配置灵活的签证审批流程。

    - 人员管理

- 技能矩阵：定义岗位技能标签，匹配个人能力。

- 证书管理：特种作业人员证书有效期与到期提醒。

- 绩效评估：建设岗位绩效标准、人员履历清单，实现对其在系统中执行的任务、工单的记录以及后评价显示，关联日常工作、培训、学习与知识库建设，实现人员绩效对标评价。

  - 动静设备管理

    - 机组管理：实现三维建模，构建高保真、数据关联的三维模型。

- 三维建模：高保真模型关联实时数据，覆盖约300套核心设备（压缩机、泵、风机、搅拌器、发电机等）。每套机组包括压缩机/泵/风机/搅拌器等被驱动设备及其动力驱动设备如电机，压缩机、泵、风机、发电机、电动机应根据设备类型建设不同模型（不考虑设备具体尺寸），以满足设备结构显示一致，如泵类有螺杆泵、管道泵、单级离心泵、多级离心泵、磁力泵、屏蔽泵、计量泵、液下泵、真空泵、自吸泵等，风机类有离心风机，压缩机有离心式压缩机、往复式压缩机、螺杆式压缩机、制冷压缩机、透平式压缩机等。

- 属性关联：位号、基本信息、运行参数等元数据关联设备档案，实现机组性能展示。可直观显示设备的总貌图和测点在设备上的位置信息，同时展示单个设备实时运行情况、测点数据、设备历史报警履历。

- 平台兼容：模型需能在系统中流畅导入、显示和交互，支持实时数据映射。

- 定期切换监控：关联动设备开停机记录，实现开停机数据统一视角展示，预设机组定期切换时间阈值，超阈值机组报警。

    - 泄露管理：通过API实现对接LDAR泄漏系统，实现台账、检测、上报、统计与堵漏管理。实现带压堵漏台账登记，记录堵漏时间、泄漏部位和堵漏方法等信息，实现堵漏作业的可追溯和质量评估。

    - 小接管管理

- 台账登记：小接管、检验检测数据、失效数据台账登记与更新。

- 关联主设备档案：主设备或主管道上的小接管相关记录（台账、使用维护、修理改造等）能体现在主设备或主管道的设备档案内。

- 动态风险分级：风险分级审查、分级变更；当介质、操作参数、工艺等发生变更时，及时更新评估数据，重新进行风险评估并确定风险等级。

- 维护更新：包括日常检查、专项检查，按预设内容和频次开展检查工作，发现异常、缺陷问题登记记录，处理整改闭环。

  - 精益大修

通过构建精益大修管理模式，将大修与设备完整性管理视为一体，运用项目管理思维，通过数字化手段赋能，以大修计划、工作包和排程为主线，整合物资、进度、质量的综合性管理。

    - 数字化看板：实时展示大修全过程关键信息与数据。

    - 工作主线

- 大修计划：在线编辑、审核，包含检修内容、工序、负责人、备件等上报审批功能。对大修计划进行审核锁定，启动范围变更管理。

- 大修方案：按模板在线编制总体与专项方案。

- 大修工作包：在线编制工作包，工序分解，资源需求、质量控制、JSA分析和成本估算，执行工序清单审批。

- 检修交底：按模板进行技术交底、安全交底内容编制、审核与推送。

- 大修排程：资源汇总、关键路径规划、实施计划编制——将所有工作包中的详细工作计划和检修资源进行汇总统计，根据逻辑关系、资源限制和现场情况进行计算和排列，得到一份科学和行之有效的大修实施计划，包括决定检修工期的关键路径规划、全场资源的统筹计划。

- 大修实施：通过大修排程指导每日现场检修作业；实施过程安全、质量、进度、费用的管控。承包方通过执行作业 PC/APP，实现项目数据的查询、作业资料的上传、作业进度的录入、质量的验收和数据的同步，实现现场作业的进度和质量管理。管理人员通过 PC/APP 端实现对项目进度的管控和质量的验收。

- 检修交付生产：按模板进行检修交付生产工作的内容编辑，完成情况检查。

    - 事务管理

- 物资管理：生成物资需求清单，对接BIP采购，跟踪采购订单状态。

- 进度管理：实时跟踪任务状态，动态排程，进度纠偏。发布每天现场施工计划，每日进行现场进度写实，发布进度报告。依据小时级工序实际执行情况，实时统计进度偏差值，每日定时推送存在偏差的检修项目，及时填报偏差信息，管理者可全局掌控大修进展。

- 质量管理：质量控制点识别，分级与可追溯机制。

- 变更管理：新增、取消、变更工作的在线编制、审批，对关联的未关闭业务进行联动处理。

- 专项关键工作：立项、作业申请相关流程实施。

    - 综合管理：大修组织架构、大修协调会、资源统计、文档管理、信息发布、统计报表、检修报告。

    - 大修考核：准备阶段的过程KPI和实施阶段的结果KPI在线打分、统计排名。后评估管理模块是在KPI主观打分之外，通过平台自动收集数据，再根据算法进行更为“客观”的打分，并生成相应的后评估报告。

  - 统计报表

借助信息化工具自动生成图形化报表，可视化展示设备状态、维护完成情况、成本统计等。带有报表编辑器，预制报表模板，允许用户根据需求定制报表格式和内容，支持选择不同的可视化方式（如图表、柱状图、饼图等）来展示数据。

报表内容包括设备统计、点巡检统计、缺陷隐患统计、检查检测统计、维护保养统计、检修情况统计（如高频检修统计等）、异常统计（异常设备清单）、失效统计（失效设备清单）、高风险设备清单、可能存在风险设备清单、设备单个测点预警清单、工单统计、备件统计、设备完好率、设备故障率、设备投用率、维修费用分析、密封点泄露率、强检设备检定率等。

支持报表导出功能，预制模板与自定义格式，实现将报表数据导出为常见的格式，如Excel、PDF等。

  - 系统管理

    - 用户工作台：按角色定制界面，同时作为每个用户的首页。集成个人工作界面实现单点登录、统一待办、事务提醒，集成待办、消息、审批事项。

    - 组织架构：层级关系与人员账号管理，灵活分配角色权限。支持对员工基本信息的录入、维护和查询，灵活分配和调整人员的角色与权限。

    - 流程管理：审批流程配置与多级审批支持。定义每个模块、业务的实施流程，实现节点信息查看、系统管理人员设计流程功能。支持根据实际业务需求灵活创建和配置审批流程，确保审批环节清晰明确、责任分工合理。

    - 权限管理：按数据权限、功能权限与操作权限（增、删、改、查等）实现权限分配，支持按照不同角色为用户分配权限。支持系统管理员增删改用户角色功能，并具备配置角色权限的功能。

    - 数据备份与恢复：完善的数据备份策略，定期对关键数据进行备份。备份数据应存储在安全存储介质上，并且系统应提供数据恢复功能，在发生数据丢失或损坏时能够快速恢复数据。

    - 日程管理：个人与班组工作日历。按任务/工单筛选。

  - 移动端APP

    - 功能支持：扫码查看档案、执行运维任务、备件查看、一键异常申报等PC端功能。

    - 多平台兼容：兼容各类平台（包括安卓、华为HarmonyOS、iOS），提供微信小程序版本。

    - 离线模式：无网络时数据缓存，联网后自动同步。

    - 移动审批：实现流程移动审批、消息推送及处理工作事务。

  - 预测性维护维修

- 本模块旨在构建以数据与AI为核心的设备预测性维护体系。通过集成在线监测与运维数据，利用深度学习算法与专家知识库，实现对设备健康状况的深度诊断、劣化趋势预测与智能维修决策，推动设备维护模式从事后维修、定期维修向预测性维修转变，最终提升设备可靠性并降低全生命周期成本。

    - 智能诊断与健康评估：系统应具备基于多源数据融合与AI算法的深度分析能力，实现设备状态的精准洞察与健康度评估。

- 数据智能分析与诊断：内置故障诊断专家知识库、智能AI算法模型及常见故障的机理模型库，综合利用机器学习、趋势分析、图谱分析（如振动频谱图）等技术，对设备运行参数、振动等状态数据进行深度挖掘与智能分析，核心功能是实现设备异常模式的快速识别、潜在故障原因的智能提示与自动定位，并评估故障的可能性。

- 诊断决策支持与报告生成：基于诊断结果，自动提供清晰的故障诊断结论、维护维修建议及完整的故障分析过程。当设备产生报警或报错时，系统应能自动推送对应部位的检修经验指南与处理建议。支持根据设备缺陷信息，自动关联并拉取相关的设备参数数据、异常测点图谱，结合诊断结论与维修建议，生成结构化的设备诊断报告。

- 设备与元器件寿命预测：内置故障模型库与寿命预测算法，综合设备历史数据、运行工况与实时状态，对设备及其关键元器件的剩余使用寿命进行预测，并通过颜色区分（如绿、黄、红）实现分级提醒和报警。

    - 振动图谱诊断分析工具：提供一套从数据采集、多维度分析、智能诊断到报告管理的完整解决方案，旨在通过深度解析振动信号，实现对旋转设备机械故障的精准定位与根因分析。

- 数据集成与图谱分析功能：支持从在线监测系统获取振动数据，具备全面的图谱显示与分析功能，包括时域分析、频域分析、解调分析、瞬态与过程分析（如瀑布图、阶次分析、倒谱分析），提供综合诊断视图：总貌图、趋势分析、多测点趋势、交叉相位。

- 智能诊断与特征管理：能够自动从高频振动信号中提取与设备结构相关的故障特征，包括但不限于1X、2X幅值及相位、边频带、以及轴承各部件的特征频率。基于内置的专家知识库与故障机理模型，自动匹配图谱特征，提供初步的诊断结论（如“疑似轴承外圈故障”）与维护建议。支持将健康状态下的图谱设为标准图谱，并可与实时或历史图谱进行比对，快速识别状态变化与异常。

- 交互操作与报告生成：支持自动/手动XY轴缩放、游标选择（精确读取数据点）、全屏展示。支持在图谱上添加标注，记录关键发现；并能在图中显示报警事件标记与报警线，直观展示超限情况。支持将分析图谱导出为图片；并可根据分析结果，一键生成包含关键图谱、诊断结论与维护建议的结构化诊断报告。

    - 多层次智能预警体系：基于核心分析能力，系统需建立覆盖参数、设备、工况的多层次智能预警体系，实现从微观参数到宏观工况的全方位监控。

- 参数劣化预警：实现设备参数数据质量智能识别、特征参数劣化趋势预警、参数变化率预警及绝对值超限预警。

- 设备跳停预警：基于大数据劣化计算模型，能够在参数出现明显异常前，通过识别微小的偏离趋势，预测因设备缓慢劣化（如磨损、效率下降）导致的渐进性故障，并在触发保护跳闸阈值之前提前预警。

- 工况劣化预警：自动评估并可视化展示设备当前运行工况的健康程度，对工况的整体劣化进行预警。

    - 维修与库存决策支持：系统应能将分析预警结果转化为具体的维修行动与资源管理策略，形成管理闭环。

- 预测性维护规划：基于设备历史数据、实时运行数据及AI预测结果，实现对设备未来状态的研判，预测故障异常及性能变化，并据此自动生成或驱动相应的预测性维护工作指令，实现从定期维护向预测性维护的转变。

- 缺陷隐患根因分析：对重复发生的缺陷进行技术与管理层面的根本原因分析，辅助制定并跟踪预控措施，从源头降低缺陷发生率。

- 备件库存智能分析：通过算法分析各设备备件的消耗规律与设备劣化趋势，智能计算经济订购量，并结合安全库存建议与算法优化的库存上下限，实现库存缺货与积压的AI智能预警。

    - 统一智能报警管理：系统需建立统一的、智能化的报警管理机制，以提升预警的有效性与用户体验。

- 多类型报警：支持绝对值报警、变化率报警、趋势报警、分频段报警等多种方式，并可独立开启与配置。

- 报警优化与分级：通过完整的报警体系，大幅降低漏报和误报，有效减少重复报警。系统应依据报警的严重程度与劣化速度，对报警信息进行智能分级与推送，确保最严重的报警被最优先关注和处理。

  - 外部系统集成

与工业互联网集成平台实现系统实时交互，系统应能够与发包方现有的工业互联网平台进行集成。通过标准的接口协议（如Web Service、RESTful API等），实现设备管理数据与其他系统数据的交互共享。打通用友BIP、MES制造执行系统、北京英华达CMMS系统、LDAR泄露系统、海顿安全管理信息数字化平台，围绕设备管理系统为中心进行设备全生命周期管理。

  - 系统性能需求

    - 系统架构：B/S 架构，满足可靠、集成、兼容、可扩展、可维护、安全要求。

    - 服务器架构要点：高可用性要求：应用层通过负载均衡器将流量分发到多台服务器，任何一台服务器宕机不影响服务；数据库层采用主从复制或集群方案，当主服务器宕机后，从库自动或手动切换为主库；分布式存储具有多副本机制，数据高可用。数据库优化包括合理的索引设计、SQL语句调优、查询缓存等；增加分布式缓存（如部署Redis）。

    - 模块化设计：各功能模块独立部署、更新与扩展。支持根据业务需求的变化进行模块扩展或替换。例如，运维管理模块、专项管理模块、精益大修模块等应能够独立开发、部署和升级，同时又能与其他模块进行有效的集成。

    - 分布式部署：支持灵活扩展，具备高性能的负载均衡和容错机制。

    - UI和操作性能：简体中文界面，扁平化设计，操作便捷，提供图形化导航，UI设计美观。系统面向基层用户使用，提供友好的用户交互体验，如操作提示、错误信息反馈等。APP端遵从简易操作，便于一线人员快速完成工作。

    - 多终端适用：支持网页、APP，兼容Windows 7+、IE10+、安卓、iOS、鸿蒙。网页、APP支持按需定制，不限制APP安装数量。可定制APP和网页登录界面：工号、密码。系统在不同操作系统下应能稳定运行，功能和性能不受影响。

    - 二维码功能：支持扫码巡检、异常登记、隐患记录、履历查看等。支持二维码标签自定义设置，批量打印。

    - 流程响应：预警、工作提醒、督办、日志管理。

    - 离线缓存：移动端APP无网络时数据缓存。

    - 扩展性：支持系统升级与设备扩展，支持资源横向扩展和业务纵深扩展（如微服务架构+集群部署，缓存中间件、数据二级存储等高速存储技术），随着发包方的规模或设备增加，可根据发包方的要求将更多的设备引入现有系统，只需要在现有系统和网络结构基础上，进行系统升级或扩展。

    - 维护性：系统具备自诊断、时钟同步、操作记录和日志管理等功能，保障系统运行的稳定性和操作的可追溯性。

    - 轻量应用：精简模块功能，尽量减少人工填写、干预，数据自动采集和统计。

    - 系统集成：支持标准接口（API、Web Service），由发包方方协调相关方，提供系统接口的开发条件，承包方负责该系统的接口开发工作。为AI预审、知识提炼提供预留接口/协议，以支持后期相关智能应用开发拓展。同时系统开放API接口，可供第三方系统调用，实现数据交互。

    - 本地化部署：采用物理服务器，搭设4G专用内网，开放外网端口。

    - 并发性能：注册使用用户约800人，支持300用户同时在线，高数据吞吐量，能够同时处理多个设备的实时数据采集、传输和处理任务。

    - 响应性能：页面响应≤1秒，查询操作（不涉及大数据表关联操作）≤3秒。

    - 安全性：数据加密、访问控制、漏洞扫描、渗透测试，定期安全评估。要有合理有效的手段来确保系统的数据安全性，包括数据库安全、网络安全、用户安全等，授权保护、访问控制、数据加密、文件黑名单（防止exe、php、jsp等敏感文件）。系统上线前应进行漏洞扫描和渗透测试。定期对系统进行漏洞扫描和安全评估，及时修复发现的系统漏洞。同时，承包方应及时向发包方通报系统存在的安全风险和修复措施。等保二级。

    - 备份和恢复：定期备份关键数据，具备容灾能力，确保平台在硬件故障或系统异常时能迅速恢复，数据不丢失。支持数据备份导出功能。

    - 可靠性要求：7*24小时不间断运行，故障2小时内恢复，在系统处理量达到日常处理量5倍的情况下，系统响应时间下降幅度不能超过10%。系统版本升级后兼容原有系统的数据。具备极高的可靠性，可靠性设计包括容错技术、避错技术、可靠性指标与评估、系统配置方法包括双份、双重、热备份、容错、集群。

    - 先进性和成熟性：产品技术先进且成熟，采用先进数据架构。

    - 业务流程梳理：协助发包方梳理全生命周期业务流程、审批流程，绘制流程图，完成需求调研工作，出具调研报告；编制面向管理层的设备管理系统宣讲PPT、面向使用人员的《用户操作手册》，内容包括但不限于系统架构、业务模块描述、使用场景描述、面向不同角色的使用场景流程。

    - 技术文档要求：

- 调研报告需求手册：根据前期需求调研结果编制。

- 用户操作手册：编写完整的用户操作手册，涵盖设备管理系统的各个功能模块的操作流程、使用方法、注意事项等内容。用户操作手册应采用通俗易懂的语言编写，并且应提供操作界面的截图辅助说明，方便用户快速上手使用系统。

- 技术维护手册：提供技术维护手册，包括系统的安装部署指南、系统配置说明、故障排除指南、人员权限等内容。技术维护手册应详细记录系统在运行过程中可能遇到的问题及解决方法，为发包方的技术维护人员提供有效的技术支持。

- 项目上线运行报告。

- 完工验收总结报告。

- 接口开发、二次开发源代码。

- 项目交付物清单（包括软件、硬件）。

- 项目实施与验收

  - 项目计划

- 承包方须在合同签订后10个工作日内提交详细实施计划（含阶段、里程碑、任务分解、时间与人员安排），经发包方审核后执行。项目分两阶段：

- 第一阶段（5个月）：需求调研、硬件供货安装、软件基本功能上线完成初步验收、第一阶段功能迭代优化。

- 第二阶段（5个月）：机组三维模型搭建、第二阶段功能迭代优化。

  - 项目实施团队要求

    - 团队组成：具备设备管理系统开发经验的专业团队，配置经验丰富的项目管理和实施人员。

    - 人员资质：承包方应在项目启动前向发包方提供项目团队成员名单、联系方式、职责分工、资格证书与简历等信息，并确保项目团队成员在项目实施期间的稳定性。实施人员要求：承包方根据软件系统建设规模，配备适当的项目实施人员，人员数量需满足各模块建设需要，且不少于3人。实施人员需要熟悉软件系统建设各业务，能独立执行某个阶段的项目工作，并且参加过1个及以上设备管理系统的实施工作。主要实施成员，有项目管理或计算机类（信息系统项目管理师、软件设计师、软件测试师、系统集成管理师、数据治理工程师、系统规划与管理师）等证书。

    - 人员能力：承包方项目经理，全面负责本项目的调研、开发、测试、上线、推广培训等协调、协作事宜。对于项目实施过程中，发现能力不能够满足项目建设要求的承包方项目经理和实施人员，发包方有权提出更换要求，承包方须在发包方提出要求2周内完成新人员的更换。

    - 稳定性：为保证人员的稳定性，项目实施期间，承包方更换项目经理，必须书面征得发包方同意，替代人员资质、能力不低于原人员。对于未经发包方同意，承包方擅自更换项目经理，发包方按合同相关约定进行费用扣减。

    - 驻场要求：项目经理不少于80%的工作时间常驻福海创现场直至软件系统上线，实施人员驻厂服务至软件系统正式上线、试运行完成。

  - 项目验收

    - 项目测试：承包方完成模块测试、集成测试、用户验收测试（UAT）。承包方应详细记录测试结果，对发现的问题及时进行修复和优化。用户验收测试应在发包方的实际业务环境下进行，由发包方指定的用户按照功能要求和业务流程对系统进行测试。承包方应提供必要的技术支持和培训，协助发包方完成用户验收测试。

    - 验收标准：符合技术要求、功能模块、性能指标、安全要求等各项验收标准，符合《“工业互联网+危化安全生产”设备完整性管理与预测性维修系统建设应用指南》。

    - 初步验收：开发测试完成后提交验收申请，并提供相关的验收文档（如测试报告、用户手册、技术文档等）。发包方在5个工作日内组织验收。验收合格后，由双方签署《系统实施初步验收报告》；如果验收不合格，发包方应向承包方提出整改意见，承包方应根据发包方的整改意见进行整改，并重新提交验收申请。

    - 试运行期：初步验收合格完成后的第二日作为试运行期的起点，试运行期时间为3个月。

    - 终验：试运行稳定后，由承包方向发包方申请终验，验收合格后，由双方签署《系统实施终验报告》。

    - 质保期：终验验收后12个月，软件、硬件提供原厂质保。承包方购置的软件必须是正版商品化软件，具有完整、齐全的配套资料，且能正常升级。项目正式验收以后，承包方要及时通知发包方各种软件升级信息，并提供技术支持和服务。到货验收时，承包方应提供所有正版软件的最终用户证明，项目中包含的软件授权，最终用户应是福海创用户。

  - 其他要求

    - 培训：上线后提供线上或线下培训，提供培训资料。根据不同的对象制定不同的培训策略，培训内容应涵盖软件系统的操作、维护、故障排除等。

    - 反馈：承包方应跟踪反馈用户使用情况、软件和硬件运行状况等。承包方以保障用户顺利、正常的日常应用为服务宗旨，严格按照行业标准对项目情况进行跟踪和反馈。

    - 服务承诺：承包方投标文件应对项目运维期间（运维时间为质保到期后三年）做出服务承诺，承诺内容包括但不限于运维服务人员职责、运维服务范围内容、服务响应要求、更新升级服务和系统优化、系统软件维护、系统故障处理、远程故障诊断等技术服务等。

    - 沟通平台：建立维护服务平台，作为专门的沟通渠道和发包方及用户的联系点。 7*24 小时接受服务请求、记录、处理、跟踪反馈。

    - 售后服务：每年1~2次现场服务和访问，质保期内免费维护与升级。系统维护应包括故障排除、性能优化等内容；系统升级应确保在不影响发包方正常业务使用的前提下，对系统的功能进行增强和完善。

    - 软件版权：保证软件版权合法，不存在任何侵权行为。在系统交付使用后，承包方应将系统相关技术文档、接口开发代码、二次开发代码交付给发包方，并协助发包方办理软件著作权登记手续（费用由承包方承担）。甲乙双方作为合作方，共同完成上线设备完整性管理系统的软件著作权（不少于1项）申请或发明专利（不少于1项）申请。

    - 保密要求：由发包方提供给承包方的文件、资料和数据，承包方应当承担保密义务，未经发包方同意，承包方不得以任何形式向第三方透露。一经完成合同中规定的工作，承包方应返还所有发包方提供的资料。对于承包方提交的资料及软件代码，发包方承诺将严格保密，仅限于执行本项目需要而向第三人提供或披露；未经承包方书面同意，发包方不得将承包方提交的资料和软件代码提供给建设其他项目的第三方使用。

- 投标要求

  - 资质要求

- 6.1.1.独立法人资格。具有独立订立合同的权利和履行合同的能力，依法取得营业执照，营业执照处于有效期，营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全。

- 6.1.2.至少1项国内信息管理系统的业绩，必须提供相关业绩证明文件，有效业绩应符合以下条件：

合同标的总价不低于150万；

合同签订日期为2020年1月1日至投标截止日止；

业绩证明文件包括合同关键页复印件、发票复印件（至少一张）、验收报告复印件以及其他符合项目相关性的资料。

6.1.3.所需物资供应能力及质量控制措施，近三年无重大质量问题。6.1.4.良好的商业信誉、财务状况。无吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等情形。

6.1.5.没有处于因违约、诚信等原因被能化集团停用交易资格的状态。

6.1.6.拥有投标产品软件系统的自主知识产权证书，并同时具备软件企业证书。

6.1.7.项目经理需至少持有以下任一资格认证：信息系统项目管理师（高级）、系统架构设计师（高级）、PMP（项目管理专业人士）或CISP（注册信息安全工程师）。

6.1.8.项目经理要求：项目经理需具有5年以上的信息技术项目管理经验，至少已完成2项设备管理系统的建设，其中行业相关如石化、钢铁、冶金、能源行业设备管理系统不少于1项。

6.1.9.本项目不接受联合体投标。

  - 投标响应

    - 投标方应对本发包文件中第二、三、四、五章技术要求逐条响应，涉及软件系统各模块、功能需附软件系统demo或已实施项目类似情景图片，如需二次开发的功能，需评估并注明二次开发的难易程度。

    - 投标文件应严格符合本项目发包文件中列出的所有条款，除已特殊说明的条款外，报价文件中所提供的服务应保证完全符合发包文件所需要技术指标，否则由此而产生的问题均由承包方负责。

    - 投标前进行技术交流和澄清，以确定项目实施所需的技术细节，如有异议须在投标前提出，参与投标即视为已充分了解现场情况，实施过程中产生其它的工作量均视为优惠报价，不予追加。

    - 投标文件除响应本发包文件要求外，可在投标文件中列出投标方已开发的设备管理系统其他功能模块或亮点功能（如低代码应用开发平台、可视化工作流程管理、图形化深度学习建模平台、用户自定义报表、提供程序源代码及部署开放环境等），作为技术补充。

    - 投标方报价包括但不限于以下费用：硬件、软件开发、APP开发、集成、保险、测试、质保、培训、验收、售后、资料费、物联网卡费、服务器费用、质保期后的三年运维服务费、安装材料，以及完成合同约定的责任和义务所应支付的专利费、版权费或其他知识产权的许可使用费。

    - 投标报价不完整或超过最高限价的，均视为无效投标。

  - 违约解除条款

- 承包方有下列情形之一，发包方可终止或解除本合同

- 承包方人员、设备不足，发包方认为不能依合同完工时。

- 承包方违反本合同条款规定或发生事故不能履行合约。

- 承包方人员有偷窃、破坏发包方财产等违章、违法行为时。

- 承包方有其他违反约定的行为3次以上。

- 承包方提供的设备、材料严重不符约定标准，经两次纠正仍达不到标准时。

- 承包方不执行合同约定的义务。

- 承包方未能按时提供质保服务，给发包方遭受人身或经济损失的。

- 承包方违反福海创相关管理规定。

- 承包方若因上述原因被终止或解除合约时，在福海创书面通知中止合同后，承包方必须无条件配合交接，否则造成的一切损失由承包方承担。

附件三：

人员、车辆入厂安全管理协议

甲方：福建福海创石油化化工有限公司

乙方：

为进一步明确甲乙双方在合同履行过程中的安全生产权利和义务及责任，经双方协商，双方自愿签订本协议，作为主合同的附件。

- 甲方的权利和义务

- 甲方负责向乙方提供乙方需遵守的安全环保管理规定，并在入厂前向需要进入甲方厂区的人员进行安全告知。

- 甲方应为乙方指定甲方厂区内的安全行车路线。

- 甲方负责对乙方的入厂车辆和人员进行安全资质、车辆完好情况及人员健康情况进行检查，禁止不合格的车辆和人员入厂。

- 甲方对乙方车辆在甲方厂区门口、停车场及厂区内停放和行驶情况进行监督检查，有权对违规的车辆和人员按照甲方的规定进行处罚。

- 甲方业务主管部门应全程委托专门人员引导乙方车辆和人员按指定的路线进入厂区、到达指定位置。

- 乙方的权利和义务

- 乙方应为运输甲方货物委派符合国家法律法规、标准规范资质要求且状况良好的车辆和人员，并保证车辆的外观、各部件及安全设施的完好性，不得在车上放置不安全的物件，禁止违规改装，车辆驾驶人员和装卸人员应能熟练、安全地驾驶车辆和装卸货物，确保车辆本质安全。

- 乙方应为需进入甲方厂区的人员提供符合甲方要求的安全帽、劳保服、劳保鞋等劳动防护用品，并督促入厂人员规范佩戴和使用。

- 乙方应遵守甲方相关管理规定（以甲方发给乙方的制度内容为准），并提前向入厂人员做好宣贯，禁止入厂人员违规携带香烟、打火机、非防爆手机等器具。如按规定遭受甲方处罚时，应按期缴纳罚款。

- 乙方车辆和人员入厂前，应积极配合甲方进行的安全检查，按甲方要求抵押相关资质证件，经甲方批准允许入厂后，应按指定的路线行驶，严禁无证驾驶、疲劳驾驶、酒后驾驶、超速超载及驾驶车辆过程做与安全驾驶无关的事情等严重违章行为。到达指定卸货或停车区域，应按要求规范停车。

- 在厂区内卸货过程应根据甲方的要求进行卸货，积极接受甲方的现场管理，开具相应的作业许可证，并按甲方的操作规程进行卸货及作业。

- 对于甲方在安全生产监管中发现的问题，乙方应按要求落实整改。

- 违约责任及处理

- 发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

- 发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

- 甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

- 乙方在厂区内中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方按甲方要求交到甲方指定部门或账户，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方合同款双倍扣除。

- 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任；由于乙方的服务质量及货物质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

附件4、  安全环保协议书

发包单位（以下简称甲方）：  福建福海创石油化工有限公司

承包单位（以下简称乙方）：

双方就 2024年PTA团队消缺检修压缩机检修工程项目签订了 检修施工 合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

一、甲方的权利和义务：

1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱逐出施工现场，列入黑名单。

6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、 甲方应向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

二、乙方的权利和义务：

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、 乙方有权要求甲方提供与其工作相关的安全资料，如八大票证管理制度等。

7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员，安全管理人员配备比例不等小于50比1（最少1名），并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、 在工程开工前，乙方必须对全体人员（含监护人）分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行作业。作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（承包商应为其员工购买不低于100万/人的人身意外伤害责任险或者工伤+不低于23万/人的人身意外伤害险），为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具及应急救援设施，并保证施工工具、器械使用安全。

12、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

13、 发生事故时，乙方必须按我司管理规定及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

14、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

15、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

16、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制专项施工方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织专项施工方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制专项施工相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

17、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

18、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

19、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。不依法合规处置固体废物，在厂外随意丢弃的，直接解除合同，清除出厂。

20、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

21、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

22、承包商与接触职业病危害因素的施工人员订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知施工人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
23、承包商应组织接触职业病危害因素的施工人员进行岗前、岗中职业卫生教育培训，告知工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经书面和实际操作考试合格后方可上岗作业。
24、承包商应根据各个岗位各种作业时的有害因素制定相应的劳动防护用品配发标准，为施工人员定期配发符合国家规定的相应的劳动防护用品。
25、乙方应按《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律、法规、规定用工，承包商应组织从事接触职业病危害因素作业的施工人员，进行上岗前、在岗期间、离岗时、应急职业健康检查，检查费用由承包商承担。 不安排未经上岗前职业健康检查的施工人员从事接触职业病危害的作业；不安排未成年工和有职业禁忌的施工人员从事其所禁忌的作业。

三、违约责任及处理

1、乙方不得转包、违法分包及挂靠等违法行为，若存在违法行为，甲方有权解除合同；未经福海创许可，不得将工程分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

四、 不可抗力：

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

六、本协议书经双方盖章后生效。

七、协议期限：

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

| 甲方：福建福海创石油化工有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 联系地址： | 联系地址： |
| 电子邮箱: | 电子邮箱： |
| 授权委托人： | 委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签定日期：2025年  月  日

附件二、参比文件范本

福建福海创石油化工有限公司

机电离线监测设备采购与安装项目参比文件

参比人： （打印时请取消下划线）有限公司

2025年 月

参比文件编写说明

（本页无须打印）

1．参比人应按规定，向采购人递交参比文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参比文件应增加统一外层包封。

3.提交参比文件时提供两个包装，商务参比文件（报价单）一个包装、技术参比文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参比文件和技术参比文件盖章扫描PDF版本（需有相应页码）电子拷贝一份（随商务参比文件包装）。

4.凡因参比文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参比人自行负责。

5.参比文件正本必须逐页或骑缝加盖参比人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参比人的名称与地址、邮政编码，以便参审出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

参比项目：

参比人名称：

本文件于  年  月  日  点  分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参比人名称：                      （公章）

参比人地址、邮编：

封装文件内容：

参比人联系人及联系电话：

7.以下文件中绿色字体部分，请各参比单位根据实际情况填写后，修改为黑色（不加粗）字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8.以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

目	录

| 序号 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参比书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |
| 7 | 商务报价函 |  |
| 8 | 承诺函 |  |

参比书

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的采购文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参比文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参比报价单

据此参比书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如中标，将严格按照合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为采购文件收取时间截止期后30个工作日，如中标，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职          务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参  比  人：（单位名称）

法定代表人：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就项目名称       报告公开询比活动，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2025年3月   日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

法定代表人身份证复印件（正反面）

被授权代表人身份证复印件（正反面）

企业概况

（如内容超过一页，可附页）

营业执照复印件

报 价 单

（注：本报价单和附件需单独盖章密封）

参选单位： ____________________

项目名称：福建福海创石油化工有限公司机电离线监测设备采购与安装项目

暂定参选报价总价：            元 （具体见附件1、《价格清单》，分项报价表见下表）

注： 1、价格为含税价，税率：      ；

2、付款方式：全部款项均以电汇方式支付，验收合格后付90%,留10%质保金（质保期以检修结束验收合格后12个月）；

参选人：                （加盖参选单位章）

法定代表人：                 （签字）

或其授权委托代理人：                 _（签字）

时间：       年   月   日

附表：

价格清单

| 设备名称 | 技术规格与要求 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手持式测振测温巡检仪 | - 红外温度测量范围：-20℃~360℃ - 加速度测量范围：0.1~200m/s2 - 速度测量范围：0.1~200mm/s - 位移测量范围：0.001mm~2.000mm - 防爆等级：本安型，ⅡC T4以上、ⅢC T130℃以上 - 液晶显示屏幕，实时显示测量数据 - 支持蓝牙传输至手机APP，预设报警值 - 提供合格证、防爆合格证、说明书等质量证明文件 | 60套 |  |  |  |
| 防爆手机 | - 处理器：8核2.0GHz以上 - 操作系统：Android 11及以上 - 存储：RAM≥8GB、ROM≥256GB - 摄像头：前置≥1600万像素，后置主摄像头≥5000万像素以上自动对焦，高亮度LED闪光灯 - 定位系统：北斗定位（非通过软件改制） - 数据通信：5G全网通、向下兼容4G、3G、2G；支持蓝牙5.0、Wifi - 触摸屏：6寸以上，2160*1080分辨率以上，多点触控 - 电池：≥6000mAH本安型锂电池；支持Type-C；充电口独立防水 - 防护等级：IP65以上 - 防爆等级：本安型，适用于ⅡC类气体环境和粉尘环境，Ex ib IIC T4 Gb\Ex ib IIIC T130℃Db（提供防爆合格证及检验报告扫描件 - 整机：具备三防设计、配有防摔边框、整机厚度≤13mm（含外壳）、重量＜270g（含电池） - 物联网SIM卡：含3年套餐费用，月流量≥10GB | 60套 |  |  |  |
| 二维码标签打印机 | - 自动关联软件为每一个资产设备创建标签二维码，支持多种打印功能 - 支持条形码、二维码标签的打印，支持多种尺寸版式标签，以满足现场不同尺寸设备粘贴标签的可视化要求 - 可自定义标签打印模板，实现自由排版，支持PC端排版打印 - 实现批量打印，自动校对 - 四防标签纸：防水、防油、防撕、撕下不留胶 - 打印耗材以满足福海创所有设备（预估9万台）标识要求，并预留25%的备用耗材 | 1台 |  |  |  |
| 超融合一体机 | - CPU：2 * 海光C86 7315（16核/32线程，2.5GHz）或2 * 海光C86 7380 (32C/64T)或其他性能不低于此要求的CPU - 内存：256 GB DDR5 - 存储： - 系统盘：2 * 480 GB NVMe SSD（RAID 1） - 缓存盘：2 * 960 GB NVMe SSD - 数据盘：4 * 8 TB SAS HDD - 标配盘位数：12 - 网卡：管理/存储网络：双口25GbE SFP+网卡，业务网络：双口25GbE SFP+网卡 - 数据库：达梦DMDPC V8.4、OceanBase V4、金仓分布式HTAP V3 - 操作系统：银河麒麟V11、北京凝思V6、Sangfor OS V5.0 - 超融合软件：华为FusionCompute（虚拟化） + FusionStorage（分布式存储）、深信服信创超融合、H3C UIS、SmartX - 电源：80 PLUS 白金版 - 冗余：电源、风扇、网卡等关键硬件支持冗余配置 - 具有远程管理功能 - 含超融合软件与3年维保服务，提供原厂售后承诺函 - 提供“CPU+超融合软件+操作系统+数据库”整套组合的官方兼容性认证报告 - 品牌：华为、海光、浪潮、深信服 | 3台 |  |  |  |
| 交换机 | - S5735S-S24T4X-XA（型号以华为为例，其他品牌满足规格要求即可）,交换容量336 Gbps，包转发率126 Mpps - 24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+上行端口 含光模块 - 品牌：华为、华三、浪潮、深信服 | 2台 |  |  |  |
| 万兆存储接入交换机 | - S6730S-S24X6Q-A（型号以华为为例，其他品牌满足规格要求即可）,交换容量2.4T/24Tbps，包转发率720M/792Mpps - 24个10G SFP+光口（支持千兆/万兆自适应），6个40G QSFP+端口，双电源 - 品牌：华为、华三、浪潮、深信服 | 2台 |  |  |  |
| 防火墙 | - 1U机架式，国产化自主可控CPU、操作系统 - 内存≥16G - 系统盘≥32G，固态硬盘≥512G - ≥10个千兆电口，≥6个千兆光插槽，≥2个万兆光插槽 - 双电源, ≥2个扩展槽位 - 防火墙吞吐≥4G，并发连接≥160万 - 提供≥3年硬件维保服务 - 产品具有国家权威机构颁发的防火墙密码检测证书、国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（级别不低于EAL4+）证书，需提供所有证书复印件佐证 - 品牌：华为USG6600系列、深信服AF系列、天融信NGAF系列 | 1台 |  |  |  |
| 配套软件、手机终端APP | - 详见第三、四章内容 | 1套 |  |  |  |
| 安装调试 |  |  |  |  |  |
| 合计： | - 大写： | 小写： |  |  |  |

承诺函

致：福建福海创石油化工有限公司

我方为对福建福海创石油化工有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参比方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目通知次日起10个工作日内，我方将与福建福海创石油化工有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参比方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

邮箱：

日期：         年        月       日