古雷南8#泊位工程岸线定位（海籍调查）

及变形观测作业发包说明

- 一、概述

厦门港古雷港区古雷作业区南8#泊位工程建设1 个150000 吨级通用泊位。码头长度349m，纵深即南护岸长475m，陆域总面积约22.7 万m2。码头设计年通过能力580 万吨/年，其中散货（煤炭）490 万吨/年、件杂货为90 万吨/年。码头呈顺岸式布置，泊位长度为349m，码头平面高程为6.0m（当地理论最低潮面，下同），码头前沿停泊水域宽度90m、设计底高程为-18.9m，船舶回旋水域为椭圆形布置，长轴长723m，短轴长578m，设计底高程为-17.8m。

码头施工完成后须对工程形成的现状岸线进行定位，同时也须对码头交工试运行阶段的沉降位移进行观测，以便完善项目用地手续和工程竣工验收手续，确保码头试运行期间船舶靠泊安全。

- 二、招标范围及说明

变形测量包括设施的沉降、位移、倾斜、扭曲、裂缝开展等测量。

1、码头面及南护岸沉降观测

观测参照高程系统采用当地理论最低潮面高程系统，并应明确与港区延用高程系统的换算关系。观测周期为工程交工后开始首次观测（为保证首次观测的初始值的准确性，应在同一天分两次观测取平均值作为首次观测成果）。观测时应选取风速较小，大气折光影响较弱的时段进行。

2、码头前沿线和南护岸位移观测

观测坐标系统采用北京54坐标系，并备注西安80坐标系、CGCS2000坐标系。

3、其余的变形观测须满足第4点要求。

4、规范及技术要求

相关观测及检测须满足《水运工程测量规范》（JTS131-2012）、《工程测量规范》（GB50026）、《港口设施维护技术规范》(JTS310-2013)、《填海项目竣工海域使用验收管理办法》。

成果比对参考依据：古雷南8#泊位施工图及设计说明。

5、观测精度须满足《水运工程测量规范》中变形观测规定并满足工程竣工验收要求和海域证换发土地证测量精度要求。

6、其他要求：在结构或外形变化部位，须加密设置变形测点。在码头等水工设施后方，应设置永久性测量基线，基线至各测点间应有良好的通视条件。

7、码头变形观测每月至少观测一次，观测次数须满足码头验收及结合码头实际作业需求。观测方案须报发包人审核通过后施行。

8、成果须和南9号泊位沉降位移观测相结合（即需在临近9号泊位设置不少于3个观测点，通过数据对比揭示相邻高差错缝等）。

- 三、承包人资质等级要求：

1、在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织。

2、具有海洋测绘、海域使用测量或海籍测量乙级（含）以上资质的技术单位。

3、同时具备工程测量乙级（含）以上资质的技术单位。

- 四、成果处理及成果报告形式

1、变形观测部分组要构成大体如下

1.1 封面（观测的时间段和资料编号）；

1.2 沉降、位移观测数据记录（每次观测后得到数据的汇总，

每个承台分开记录）；

- 1.3 沉降、位移曲线图（根据每次观测后计算的累计沉降、位

移值绘制变形曲线）；

- 1.4 沉降、位移观测点的布置图。

2、现状岸线测量（海籍调查）须包含如下内容

2.1 使用精简后的界址点坐标绘制围填海实际界址图，在图中标明填海海域使用单位、批准填海面积、实际填海面积、实际填海界址点坐标（内界址点、侧外界址点）坐标系和投影、参数、测量单位、测绘资质及绘图审核人员等信息。南护岸段须包含护岸坡顶线和坡底线，并绘制直观的坡度示意图。

3、报告成果含纸质版一式15份，电子光盘版本（含WORD、PDF格式、图片为jpg格式和可编辑格式、CAD等）2份。

4、报告需以54坐标和80坐标系、CGCS2000坐标系各自出版。

- 五、工期要求

1、变形观测从码头水工交工验收至竣工验收结束。

2、海籍调查须在合同签订后且接到发包人要求后20个日历天内完成。