A-201备台齿轮箱修复项目发包说明

一、 概况

1、项目名称：A-201备台齿轮箱修复项目

2、业主（或甲方）：福建福海创石油化工有限公司

3、发包内容：A-201备台齿轮箱修复项目

- 投标要求

- 承揽商必须具备一级维修资质，维修结束出具维修报告。

- 承揽商需具备齿轮箱修复业绩。

- 要求交期为2019年12月31日。

- 交货地点：

福建福海创石油化工有限公司PTA厂区。

- 项目要求

- 投标承揽商应于投标前自行赴施工地点详实勘查。

- 型号：汉森减速机QVPU3。主要参数

| 型号 | 输入功率 | 输入转速 | 输出转速 | 减速比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QVPU3 | 2800 kw | 1685rpm | 58.16rpm | 28.97 |

- 清理设备外表面，确保无油污和粉尘。

- 更换全部轴承和密封、二级齿轮轴、三级齿轮更换（甲方自备），修复损坏部件（二级齿轮轴及三级齿轮磨损，轴承室可能存在磨损），各级齿轮及轴表面检测检测。

- 清洗箱体内部油污和金属粉末；调整轴承游隙及齿轮啮合面，完成组装。

- 加油，手动盘车正常，箱体结合处及轴封处不渗漏油。

- 设备表面清理喷漆。

- 质量验收：提供详细检修报告、检测报告等。

- 付款方式：

施工结束验收合格后支付工程款90%，10%质保金待保质期满后支付。

保质期：设备正常运行12个月或维修合格后18个月。质保期内如有质量问题，乙方应在4小时内响应，并将免费予以维修。

- 附件：

1、A-201备台齿轮箱图纸。

2、A-201备台齿轮箱修复项目报价清单。