PTA厂 E-253换热器堵漏检修

发 包 说 明

- 工程名称：PTA厂 E-253换热器堵漏检修

- 工程地点：福建福海创石油化工有限公司PTA厂区

- 甲方：福建福海创石油化工有限公司

- 乙方：承包商

- 施工期限：本项目作业时间预计为决购后开始施工，具体检修作业时间请与福建福海创石油化工有限公司确认，乙方须无条件依甲方要求执行，必要时须24小时加班赶工。

- 报价内容：

- 详见附件检修项目清单。

- 结算时以实际工程量核算，不得以任何理由要求追加，本项目不得转包或分包。

- 本案施工范围：

E-253换热器堵漏检修，其中包含盲板拆装、换热器氨气检漏、列管堵漏焊接。详见附件检修项目清单。

- 资质要求：

本案涉及氨气捡漏及拆装盲板、列管焊接的维修工作，要求承揽商需具有同类设备焊接检维修经验及业绩，施工焊工必须有焊接工作资质证，承揽商须有资质及经验人员施工与固定的施工人员，施工人员须有同种设备检修经验，承揽项目后不得随意更换人员。

- 本案要求：

设备氨检漏具体操作过程如下：

1.被检件的清洁处理：对被检件必须进行去渣、去锈、去油、清洗和干燥，使漏孔充分疏通，并减少反应时间。

2.贴显影带：拿显影带时应戴干净的手套，不戴手套时必须保持手的清洁与干燥，切忌用肥皂洗过而未彻底冲洗干净的手接触显影带，否则会使显影带变色。如果使用湿的显影带，则必须用蒸馏水湿润（自来水呈碱性，易使显影带变色）。显影带要贴在可疑部位上，贴好后用透明的聚乙烯薄膜保护起来，并用胶布将薄膜边缘同金属部分密闭起来，使显影带与大气隔离，防止大气中的氨气干扰，同时避免通过漏孔进入显影带上的氨气迅速消失，以提高检测灵敏度。显影带贴好后，先观察一下是否存在有碱性物质而使显影带变色。如有，应记下变色位置，以区别于漏气造成的显影。最后向被检件内充入氨气。                                        注意事项:1.氨是易燃、易爆气体，现场应切实做好防火、防爆工作, 试验现场及周围严禁出现明火。 2 充氮置换达到要求，确保不在爆炸极限之内（氨气与空气的爆炸极限为15%~18%体积） 3氨气有毒，试验人员要做好防毒和隔离操作。

  - 承揽商须严格按甲方的焊接要求进行焊接作业，施工前提出焊接工艺方案并经甲方确认合格。

  - 施工所用工器由包商自备。如扳手、千斤顶、焊机、角向磨光机、气割工具（包括气瓶 氨气 氧气表 乙炔表）、焊接工具（包括焊机、氩气、焊条烤箱、保温筒等）、吊装用具如倒链、钢丝绳、卸扣等由包商自备。

  - 包商在填报价格时如有疑问可在交标日之前将问题以书面形式交于我部。

  - 包商应在交标日之前到现场了解现场情况，并与甲方进行技术交流，如至交标日包商未到现场了解情况，我司将视为包商对现场已充分了解。中标后包商不得以不清楚现场为由向甲方要求追加任何费用。

  - 投标厂商需根据每一检修项目逐一编写详细检修方案、施工进度、人员配置（特种资质人员需提供特种资质证书）等技术标书，待技术标书经答辩并评判合格后方具备报价资格。

  - 承包商必须提前熟悉好现场，做好相关施工准备工作，安排足够的施工人员，必须保证在甲方要求的时间内完成施工。

  - 工安管理：检修期间承揽商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从甲方环安管理相关条例。

十一、其它：

- 入厂后每日均须先开立冷作票或动火票，并经甲方之使用单位确认后，方可施工。

- 现场吊装及吊点设置由承包商自行解决。

- 本工程所需临时配电箱、电源线、照明用具等均由承包商自行携带，甲方指定接入点，由承包商具备电气资质人员接入。

- 工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，承包商须清理集中到指定地点。

- 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。

- 入厂作业规定依甲方规定办理。

本工程须知于订约时作为契约附件之一，其各项规定，如议价时有变更或补充之处，均于议价时双方协议补充之，并以议（比）价记录为准。

附件一.检修项目清单

附件二.设备图纸

联系人：苏少伟    电话：18020716929