腾龙芳烃（漳州）有限公司

160万/吨年产对二甲苯项目

废水处理生化污泥鉴别

招标说明书

发包方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

2019年05月13日

一、项目概况

1.1 企业地理位置

腾龙芳烃（漳州）有限公司选址在福建漳州漳浦县古雷区域，古雷港经济开发区腾龙路1号。福建漳州古雷半岛位于福建省南端，古雷区域东临浮头湾、台湾海峡，西靠东山湾，面对东山县、云霄县，三面环海。 水路至厦门77海里，至汕头73海里，至台湾澎湖98海里；陆路至漳州112公里，至厦门138公里，至汕头146公里。沈海高速公路从规划区北面穿过并设有互通口；国道324线、漳州沿海大通道和规划建设的厦深铁路横贯规划区北面，交通便利。

1.2 所属行业

经营范围 从事生产销售对二甲苯、邻二甲苯、苯、液化石油气及相关石化产品；进口所需的减压馏份油、石脑油、凝析油等原材料；配套建设自备热电站、码头和罐区,属石化行业。

1.3 主要原辅材料及产品

1.3.1 产品方案

详见环境影响评价书

1.3.2 原料和辅助材料

详见环境影响评价书

1.3.3 能源消耗

能源消耗主要包括新鲜水、纯水、循环水、蒸汽、电、氮气、仪表空气等。

1.4 被鉴别废物情况

被鉴别物是腾龙芳烃（漳州）有限公司160万吨/年产对二甲苯项目废水处理装置生化污泥。样品外观和数量：离心脱水机脱水污泥，含水率80%~85%。生化污泥设计产生量为1200吨/年（即100吨/月）。

污水处理场设计规模含油污水350m3/h，采用的主要处理工艺为“含油污水调节罐+二级气浮+A/O生化+BAF曝气生物滤池+石英砂过滤+活性炭吸附”，即：

含油污水→含油污水调节罐→涡凹气浮→溶气气浮→A/O生化→二沉池→BAF曝气生物滤池→石英砂过滤→活性炭吸附→回用水池→回用循环水补水。

污水处理场设计规模含盐污水250m3/h，采用的主要处理工艺为“含盐污水调节罐+二级气浮+A/O生化+BAF曝气生物滤池+含盐监控池”，即：

含盐污水→含盐污水调节罐→涡凹气浮→溶气气浮→A/O生化→二沉池→BAF曝气生物滤池→含盐监控池→深海排放。

中水回用系统设计规模250 m3/h，采用的主要处理工艺为“中水收集池+竖流沉淀池+砂滤池+超滤膜系统+反渗透系统+回用水池”，即：

循环水补水→中水收集池→竖流沉淀池→砂滤池→中间水池一→超滤膜系统→中间水池二→反渗透系统 →回用水池→回用循环水补水。

污泥处理系统

来自好氧系统的剩余活性污泥进入污泥浓缩池，浓缩污泥由污泥泵打至污泥脱水机系统，后委外处理。被鉴别物即产自本处理系统。

中水回用系统的竖流沉淀池排泥，浓缩污泥由污泥泵打至污泥脱水机系统，后委外处理。被鉴别物即产自本处理系统。

二、项目委托检测目的

通过对废水处理装置生化处理单元和中水回用单元排放污泥的各项理化指标分析，判断生化污泥是属于一般废物或危险废物。

三、固体废物鉴别的程序和主要内容

3.1 废物属性判定及属性初筛

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，对照《国家危险废物名录》判断被鉴别物是否属于固体废物，对固体废物进行危险废物属性初筛，说明判定依据，并说明判定结果。对鉴别物进行采样分析、对鉴别物的污染因子进行筛选。

3.2 确定鉴别方案

专业机构依照《福建省危险废物鉴别管理办法（试行）》，根据《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保总局公告2006年11号）和《危险废物鉴别标准》（GB5085.（1-7）-2007）的规定，确定相应的检测项目。根据被鉴别废物的性质，结合废物的来源、产生过程和原辅材料等情况，详细说明检测项目确定理由，并制定科学的鉴别方案。鉴别方案编制完成后经政府环保部门专家预审，预审修订通过后继续后续工作。

3.3 采样及检测

严格依据国家《危险废物鉴别标准》（GB5085.（1-7）-2007）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）等标准及技术规范，组织开展采样及检测。

3.4 编制鉴别报告

专业机构根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.（1-7）-2007）及检测结果，判定被鉴别物是否属于危险废物，并编制形成鉴别报告。鉴别报告按《福建省危险废物鉴别管理办法（试行）》的要求编制。

3.5 组织专家论证

组织政府环保部门认可的相关领域专家对鉴别方案、鉴别报告、其他证明材料及企业申请材料等进行论证，并通过专家认证。

3.6 鉴别报告报备

签署备案的相关正式书面材料。协助产废单位将鉴别报告向所在地设区市环保行政主管部门报备。

四、标准规范

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《福建省危险废物鉴别管理办法（试行）》（2016）

《国家危险废物名录》

《福建省固体废物污染环境防治若干规定》

《固体废物鉴别导则（试行）》(国家环保总局公告2006年11号)等

《腾龙芳烃（漳州）有限公司对二甲苯项目产能变更环境影响报告》

《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）

《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T 20-1998）

《危险废物鉴别标准》（GB 5085-2007）

以上标准若有更新，以国家最新发布的标准为准。

- 资质要求

5.1 鉴别工作承接单位须具有固体废物危险特性鉴别报告编制资质，提供具有从事固体废物危险特性检测能力的相关证明。

5.2 检测数据应由具有固体废物危险特性检测能力并通过检验检测资质认定(CMA)的单位出具，提供检验检测机构资质认定（CMA）证明。

- 工期

总工期90天，合同签订后15天内提交鉴别方案，合同签订后60天提交鉴别报告，提交鉴别报告后30天内鉴别报告等材料通过专家认证，并获得福建省环保部门正式报备。

进度依照承接单位编制的进度计划表。

样品检测期间若我司停产，无法采样，则工期相应顺延。

- 工作内容及数量

鉴别方案检测项编制须准确。工作内容见下表

工作内容及数量表

| 序号 | 检测项目 | 数量 | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 初筛 |  | 《固体废物鉴别导则（试行）》 《国家危险废物名录》 《危险废物鉴别标准》（GB5085.（1-7）-2007） |  |
| 1 | 样品采集 |  |  |  |
| 2 | 样品检测 |  |  |  |
|  | 组织初筛结果专家咨询会 |  |  |  |
| 二 | 编制鉴别方案 |  | 《福建省危险废物鉴别管理办法（试行）》 《固体废物鉴别导则（试行）》（国家环保总局公告2006年11号） 《危险废物鉴别标准》（GB5085.（1-7）-2007） |  |
| 三 | 鉴别检测 |  | 《危险废物鉴别标准》（GB5085.（1-7）-2007） 《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007） 《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）等 |  |
| 1 | 样品采集 |  |  |  |
| 2 | 样品检测 |  |  |  |
| 四 | 编制鉴别报告 |  | 《福建省危险废物鉴别管理办法（试行）》 |  |
| 五 | 组织专家论证会 |  |  |  |
| 六 | 鉴别报告报备环保行政主管部门 |  |  |  |

- 双方职责

8.1 发包方职责

8.1.1 发包方提供与该污泥鉴别相关的工艺技术资料、环境影响评价等资料；

8.1.2 协助现场工作的实施，以保证及时完成样品采集；

8.1.3 与当地环保部门沟通落实鉴别方案，联络当地环保部门参加鉴别报告专家评审，并安排项目联络专员，便于项目沟通实施。

8.2 鉴别承接单位职责

8.2.1 提供具有从事固体废物危险特性检测能力的相关证明、业绩，提供检测单位国家实验室认可（CNAS）和国家级计量认证（CMA）

8.2.2 编制鉴别报告，组织政府环保部门认可的相关领域专家对鉴别方案、鉴别报告、其他证明材料及企业申请材料等进行论证，并通过专家认证。签署备案的相关正式书面材料。协助产废单位（或发包方）将鉴别报告向所在地设区市环保行政主管部门报备。

8.2.3 在产废单位工厂内采样及服务时，应遵守相关安全管理规定。

8.2.4 采样、样品保存、送检测单位等工作由鉴别承接单位负责。

8.3 保密责任

8.3.1 双方都有义务尊重对方知识产权和资料信息的保密性，双方均应约束其参与项目的雇员遵守保密义务、尊重商业道德。任何第三方要获得该项目的任何信息，均需获得双方的书面授权。（若有必要双方签订保密协议）

8.3.2 双方对本方案内容及执行过程中涉及的合作方式、工作思路、服务报价、合同金额以及其它技术或商业信息负有保密的责任，任何一方未经对方书面许可不得将上述内容泄露给任何第三方。

公用工程

水气团队