氢气压缩机B-8401A传动方式整改项目

发 包 说 明

- 工程名称：氢气压缩机B-8401A传动方式整改项目

- 工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号PTA厂区

- 甲方：福建福海创石油化工有限公司

- 乙方：承包商

- 施工、材料供应期限：

  - 材料供货期：需于2019年8月底前到货；

  - 施工期限： 施工期限为2019年9月底前完成；具体施工时间请与PTA工厂确认。

- 需改造的设备信息：

位号B-8401A，制造厂商：北京华英联压缩机产品有限责任公司；外形尺寸：84100*2949*1817mm；机组重量：10000kg ；吸气压力2.-2.5MPa，吸气温度：40℃；排气压力10MPa，排气温度：﹤50℃(冷却后)；流量600Nm3/h；曲轴转速：420r/min。主驱动电机：110KW。

- 设备现状：采用皮带传动。应急管理部检查提出需要整改的问题,按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）要求，停止使用皮带传动的氢气压缩机。

- 本案施工范围：

  - 整机返回制造厂改造，需更换主电机（改为变频电机含控制柜改造，包含改造所需的变频器及辅件）、增加联轴器组件及飞轮罩、改造底盘、更换冷却器及支架、更换整机气管路（含进气缓冲罐）、部分更换仪表管路（不含仪表）、部分更换冷却水管路、更换油管路及改造（更新换向阀结构）、改造设计（地基图等）、改造施工、试车、喷漆、发货。

  - 氢气压缩机B-8401A传动方式整改项目现场指导安装(含旧件拆除)、电机控制柜改造，调试服务。

  - 设备的往来运输。

- 本案投标资料要求：

  - 该改造案的详细施工方案。

  - 改造后的性能及操作设计书；

  - 该改造案的相关业绩及使用反馈情况；

  - 改造后的外形图及零部件图；

- 本案技术要求：

  - 需保证改造后设备能满足原有生产能力，各项性能参数符合要求；

  - 改造设备的设计制造要符合相关规范和标准；

  - 机械设备连续运行8400hr无机械故障；

- 设备资料要求：

  - 需提供设备的出厂资料；

  - 设备的使用说明及维护保养手册；

  - 随机图纸，包含总图、装配图、零部件图；

  - 产品合格证；

  - 各类质量证明文件（包括尺寸检验报告及组装尺寸检验记录表，材质报告等）；

  - 其它技术文件和图纸资料。