安全标识牌发包说明

一、项目名称：安全标识牌发包工程

二、项目内容、要求

1、工程范围：

安全标识牌制作即可，送货到指定地点，无需安装。

2、类型、数量及要求：

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 规格、材质及安装要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全警示标识牌 | 2859 | 50cm×40cm | - 材质：铝板+反光车贴，铝板厚度1mm。 - 铝牌四角打四个圆孔.圆孔直径约3mm,每个牌子需配4个自攻螺丝，长度20mm。 - 铝牌四角需磨边倒圆，避免伤人。 - 制作标识牌为室外使用，需满足防晒、防水、确保内容2年以上室外时间不变色,持久亮色。 - 安全标识牌类别中的禁止、警告、指令、提示样式需按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）制作，其他类别样式由QHSE部提供。 - 标志牌效果图和样品做好后需分别通知QHSE部看样。 |
|  | 安全警示标识牌 | 75 | 89cm×75cm |  |
|  | 限高限速牌 | 115 | 圆形(D50cm) |  |
|  | 消防器材标识牌 | 180 | 19cm*23cm |  |
| 2 | 浴室等标识牌 | 35 | 24.5cm*12cm | - 材质：亚克力，厚度2mm。 2． 背面需有强力胶。 3. 标志牌效果图和样品做好后需分别通知QHSE部看样。 |
|  | 合计 | 3264 |  |  |

3、承包商资质要求：

①、具有独立的法人资格，具有较好的商业信誉。

②、具备告知栏制安相关资质，应具有承担类似项目的经历，并具有实施本工程的能力。

4、承包商应遵守相关法律、法规、标准要求

承包商制作和安装标牌必须遵守《安全色》（GB2893-2008）、《公共信息导向系统设置原则与要求》（GBT15566）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）、《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）等标准和规范要求。

5、承包商需提供的技术资质、文件:

①、承包商需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码、法人代表身份证复印件等相关证件，并加盖公章。

②、承包内容的确定及对于承担本工程的说明及承诺。

③、根据我司对告知栏的材质及安装要求，进行设计的设计说明、钢结构强度计算书及效果图。