燃料油（常压渣油）采购指标

| 分析项目 |  | 保证指标 | 试验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度(20℃)，g/cm3 | ≤ | 0.97 | GB/T 1884 | 效益指标 |
| VGO （350-525℃）%(v/v) | ≥ | 50 | GB/T 9168、 SH/T 0165 | 效益指标 |
| 总硫含量，%(m/m) | ≤ | 3.5 | GB/T 17040 | 关键指标 |
| - 氮含量，mg/kg | ≤ | 2000 | SH/T 0657 | - 和②满足任意指标即可 |
| - (AGO+VGO)(180℃-530℃)中 氮含量，mg/kg | ≤ | 600 | SH/T 0657 |  |
| - 金属含量，mg/kg 铁+镍+钒含量 | ≤ | 15 | ASTM D5708 |  |
| ②(AGO+VGO)(180℃-530℃)中 NI+V，mg/kg | ≤ | 1 | ASTM D5708 |  |
| ②(AGO+VGO) (180℃-530℃)中Fe，mg/kg | ≤ | 1 | ASTM D5708 |  |
| 运动粘度(50℃)，mm2/s | ≤ | 280 | GB/T 11137 | 关键指标 |
| 酸值，mg KOH/g | ≤ | 0.3 | GB/T 18609 | 关键指标 |
| 残炭，%(m/m) | ≤ | 10 | GB/T 17144 | 关键指标 |
| 沥青质，%(m/m) | ≤ | 4 | CTM 5-4、 ASTM D6560 | 关键指标 |
| 盐含量，mg/kg | ≤ | 30 | SY/T 0536、 ASTM D3230 | 关键指标 |
| 灰分，% | ≤ | 0.05 | GB/T 508 | 关键指标 |
| 水分，% | ≤ | 痕迹 | GB/T 260 | 关键指标 |
| 注：供应商应确保所提供的常压渣油(AR)为直馏油。 |  |  |  |  |