重石脑油参考质量指标

| 分析项目 |  | 质量指标 | 保证值 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度（20℃），kg/m3 |  | 745～770 |  | ASTM D4052 |
| 馏程： 初馏点，℃ 10%馏出温度，℃ 50%馏出温度，℃ 90%馏出温度，℃ 95%馏出温度，℃ 终馏点，℃ | ≥ ≤ | 90 178 |  | ASTM D86 |
| 族组成，%(m/m)： 环烷烃+芳烃 | ≥ | 40 |  | IFP 9301 |
| 硫，mg/kg | ≤ | 1000 |  | ASTM D5453 |
| 氯，mg/kg | ≤ | 2 |  | ASTM D5808 |
| 氮，mg/kg | ≤ | 7 |  | ASTM D4629 |
| 铅，μg/kg | ≤ | 20 |  | IFP 9406 |
| 砷，μg/kg | ≤ | 20 |  | IFP 9312 |
| 汞，μg/kg | ≤ | 5 |  | UOP938 |
| 铜，μg/kg | ≤ | 10 |  | ASTM D6732 |
| 溴指数，mg Br/100g | ≤ | 2000 |  | SH/T 0630 |
| 水分，mg/kg | ≤ | 300 |  | ASTM D6304、SH/T 0246 |
| 赛波特颜色 | ≥ | +20 |  | GB/T 3555 |
| 注：采购时，供应商应提供全组分分析数据（PONA值分析数据） |  |  |  |  |