LED大屏采购技术要求

一、技术要求:

| 序号 | 产品名称 | 配置技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外Q5全彩屏 | 1、像数点间距：5mm 2、像素密度：40000Dots/㎡ 3、灯管封装：2727B 4、模组尺寸：320*160*18.5 mm 5、模组分辨率：64*32=2048Dots 6、结构特点：灯驱合一，重量：0.460kg±0.05kg 7、输入电压(直流)： 4.5±0.1V, 最大电流：8.69A±0.1A 8、模组功率：≤39W 9、驱动方式：1/8 动态恒流驱动 10、亮度：≥4500cd/㎡,亮度均匀性：＞0.95 11、屏幕水平视角：140±10° 屏幕垂直视角：130±10° 12、最佳视距： ≥5.0m ，使用环境：户外 13、最大功耗：≤764W/㎡ 15、信号传输线等电平远端串音衰减应符合YD/T 1019-2013 《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准 ≥68-20X1gf 的技术要求，近端串音衰减功率和≥72.3-15X1gf, 并提供由信息产业信息传输线质量检验中心出具带有CMA、CNAS标志的检测报告 15、换帧频率：≥60 帧/秒 16、刷新频率：≥1920Hz 17、单元板是一种新型炫彩LED显示屏单元板，需提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件 18、具有模组LED灯保护装置，需提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件 19、具有全局控制的LED显示屏亮度的转接装置，需提供国家权威机构出具的有效证明材料复印件 20、使用寿命： ≥10 万小时、平均无故障时间：≥1 万小时 21、衰减率(工作 3 年) ：≤15％ 、连续失控点 0 22、离散失控点：＜0.0001，出厂时为 0 盲点率：＜0.0003，出厂时为 0 23、工作温度范围：-20 至 40℃ 24、工作湿度范围：10％至 90％RH 25、用户方和运维方可直接扫描设备二维码标签进行报修或查看屏体检修情况，所投产品须具备以下功能： （1）、用户方通过移动客户端扫描设备二维码标签进行报修，数据上传至系统平台，平台将报修数据进行集中化管理，并将报修数据推送给相关运维人员，运维人员通过报修数据对设备进行初步的故障分析（提供软件相应功能界面截图原件）； （2）、运维人员通过移动客户端扫描设备二维码标签上传巡检情况至系统平台，用户方和管理人员可通过平台查看巡检情况（提供软件相应功能界面截图原件）； （3）、系统平台对维修任务具有实时数据记录：用户方上传的报修单，报修时间，维修员，设备维修进度情况等信息（提供软件相应功能界面截图原件）； （4）、系统平台对巡检任务具有实时数据记录：巡检时间、巡检地点、巡检人员、巡检情况等信息（提供软件相应功能界面截图原件）； （5）、可通过系统平台导出历史维修Excel记录单和巡检Excel记录单（提供软件相应功能界面截图原件）。 | 1 | 套 |
| 2 | 全彩接收卡 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14、支持电源反接保护电路； 15、为保证接收卡在使用过程的安全性，接收卡具有电击和能量危险的防护特性，为保证播放的流畅性，发送端到接收端只需一帧延迟，支持亮色度校正，支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正，支持一键修缝，同时不影响原始校正系数，支持网线误码率侦测，可对数据包总数、错误包数、协助检查网络质量、排除隐患，支持3D显示功能、低灰修缝、支持标序、标定，目标箱体四周显示红绿蓝白边框，接收卡绿灯慢闪，快速识别故障点，可设定温度策略，当侦测到温度高于设定策略值时，可控制风扇启动，低于设定策略，可控制风扇关闭, 支持30bit视频输入，满足HDR@4K标准, 并提供CNAS、ilac-MRA认可检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。为确保系统参数的快速恢复与准确性，控制系统大屏参数可支持云端备份与恢复，并提供云端LED显示屏备份与恢复系统著作权证书。 | 1 | 套 |
| 3 | 视频处理器 | 1、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 2、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载130万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5、支持画面偏移； 6、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7、支持亮度和色温调节； 8、支持低亮高灰； 9、支持HDCP 1.4； 10、具备场同步，支持多个类型信号接入、多信号不同刷新信号同时接入，支持单画面模式以及多画面模式选择任意信号同步输出，达到画面同步的效果，通过CNAS、CMA检测机构检测，提供检测机构出具报告 11、为防止局部温度过高造成色彩漂移，设备可以通过系统端进行多点测温，达到均衡散热，设备具有多点测温，通过CNAS、CMA检测机构检测，提供检测机构出具报告 | 1 | 套 |
| 4 | 播控软件 | 1、表现形式丰富，支持双层字幕的滚动，支持左飞及上下字幕滚动，各种LOGO、时钟的位置可任意设定，任意大小，任意托动等方式； 2、支持视频文件、图片文件的众多播出方式，图片、视频可限制播放次数，通过软件可查看视频混1合码率，最大码率，码率模式；音频码率模式，采样率等，视频可翻转可满足不同实际项目需求，满足节选视频文件特定片段播放，支持视频消除黑边等功能， 3、支持播放日志的查看和导出为Excel文件。 4、应支持VCD、Mpeg-1/2/4、WMV9、H.264等标准格式播放 6、大屏幕监测技术（可探测出用了多少张接收卡、每张卡的工作时间等）。 7、软件可实现网络质量监测，故障诊断。 8、硬件连接提示，软件主界面发送卡是否连接等信息提示 9、支持Oracle、SQL Server、MySQL、ODBC、Access五种类型的主流数据库播放 10、支持天气预报，可显示当地温湿度，空气质量，PM2.5,穿衣指数温馨提示等 11、可添加环境监测显示屏体周边温湿度，烟雾，噪声，空气质量等实时监测及显示， 12、同一个列表下可添加多个节目页，支持键盘热键快速切换不同的节目页。 13、支持监测接收卡的，连接情况，运行时间，温度，湿度，烟雾，网线侦测等数据；支持监测发送卡的连接情况，视频信号情况，并支持记录上述出现异常时确定采集时间，并可导出文件 | 1 | 套 |
| 5 | 散热系统 | 1、制冷专用空调1.5P 2、空调专用铜管,3米以内 | 1 | 台 |
| 6 | 综合布线 | 超六类网线 | 100 | 米 |
| 7 | 防水工程 | 对整体外框进行防水加固处理 | 1 | 项 |
| 8 | 安装调试 | 包括：包装、运输、组装、安装、调试、以及培训、服务、售后等费用。 | 1 | 项 |

二、产品质量及供应商资质要求：

①、所投设备必须满足以上技术参数、配置（功能）要求。

②、质量保证：报价设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求；

③、供应商需具备所投设备的代理资质或设备厂家授权；

④、售后服务要求：质保期≥一年。

⑤、供应商需满足在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人营业执照经营范围符合采购项目要求。

三、其他要求：

报名成功后，参选人须到现场进行实际勘察后出具具体整改清单和数量，并与现场技术人员进行前期技术交流，需详细阅读比选项目说明,并按照相关要求提供相关方案。勘察合格后，才进入后续报价环节。