翔鹭石化(漳州)有限公司土壤环境监测方案

一、企业概况

翔鹭石化（漳州）有限公司坐落于福建省漳州市古雷经济开发区，厂区占地面积40.13公顷，年产精对苯二甲酸450万吨。主要产品精对苯二甲酸（PTA），是聚酯工业的主要生产原料，产品广泛应用于化学纤维、薄膜、包装材料等方面，于2017年11月投产，涉及的主要化学品包括：对二甲苯、醋酸、烧碱、醋酸异丁酯等。

二、点位布设方案

土壤及地下水监测点位布设详见下图

ZXS06

ZXS05

ZXS04

FHC03

FHC01

ZXS01

地下水监测点位

土壤监测点位

FHC05

FHC04

FHC02

ZXS07

ZXS03

ZXS02

土壤及地下水监测点位布置图

三、监测项目及点位

土壤检测

| 样品类型 | 监测项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | 基本45项 | pH、镉、铅、铬（六价）、铜、镍、汞、砷、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 |
|  | 其他项目 | 锰、钴、石油烃（C10~C40） |

| 样品信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样规范 | 土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004 |  |  |  |  |
|  | 重点监测单元 |  | 单元类别 | 深层土壤监测点位（个） | 表层土壤监测点位（个） |
| 土壤 | ZXS01 | 应急事故水池旁 | 一类单元 | 1 | 1 |
|  | ZXS02 | 固废仓库旁 | 二类单元 | 无需 | 1 |
|  | ZXS03 | 污水场中间区域 | 一类单元 | 1 | 1 |
|  | ZXS04 | 污水处理场站 |  |  | 1 |
|  | ZXS05 | PTA装置区 | 二类单元 | 无需 | 1 |
|  | ZXS06 | 原辅料罐区 | 二类单元 | 无需 | 1 |
|  | ZXS07 | 化学品仓库旁 | 二类单元 | 无需 | 1 |

地下水检测

| 样品类型 | 监测项目 | 采样/检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | 色（铂钴额度单位）、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、钴、锰、石油类 | HJ164、HJ1019、GB/T14848、HJ 610监测分析方法应选用上述执行标准规定的方法，选用其他方法，需符合相关标准要求，且必须符合HJ1209所作相关要求。 |

| 样品信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样规范 | 地下水环境监测技术规范 HJ/T 164 |  |  |
|  |  |  | 井深，m |
| 采样点位 | FHC-01 | 地下水监测井 | 22 |
|  | FHC-02 | 地下水监测井 | 22 |
|  | FHC-03 | 地下水监测井 | 22 |
|  | FHC-04 | 地下水监测井 | 22 |
|  | FHC- 05 | 地下水监测井 | 15 |