腾龙芳烃（漳州）有限公司土壤、地下水环境监测方案

一、企业概况

腾龙芳烃(漳州)有限公司位于漳州市古雷经济开发区，占地面积164.722公顷，规模为160万吨/年对二甲苯。共建有17套生产装置，另有储运罐区及四炉三机的自备热电站。

公司以凝析油（CO）和常渣油（AR）为原料。主要产品对二甲苯（PX）和邻二甲苯（OX），同时副产苯、甲苯、液化气、燃料气、C5、抽余油、重芳烃等。

二、点位布设方案

土壤及地下水监测点位布设详见下图

监测点位布置图

三、监测项目及点位

土壤检测

| 样品类型 | 监测项目 |  | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | GB 36600-2018 中45 项基本项目 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 表层土 1次/年 深层土 1次/3年 | GB36600-2018 |
|  | 其他项目 | pH、锌、钼、钴、钒、铬、苯酚、石油烃（C10-C40）、石油烃（C6-C9） |  |  |

| 样品信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采样规范 | 土壤环境监测技术规范 HJ/T 166-2004 |  |
| 采样点位 |  | 采样深度（cm） |
| 表层土9个点位 | 点位布设图中画圈位置（以实际定位为准） | 表层土0-50 |
| 深层土3个点位 | 点位布设图中画圈位置（以实际定位为准） | 深层土看地下水位 |

地下水检测

| 样品类型 | 监测项目 |  | 采样/检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 共5个点位 | GB/T 14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外）。 | 色（铂钴额度单位）、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 | HJ164、HJ1019、GB/T14848、HJ 610监测分析方法应选用上述执行标准规定的方法，选用其他方法，需符合相关标准要求，且必须符合HJ1209所作相关要求。 |
|  | 其它项目 | 高锰酸盐指数、石油类 |  |

| 样品信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样规范 | 地下水环境监测技术规范 HJ/T 164 |  |  |
|  |  |  | 井深，m |
| 采样点位 | ZK-01 | 地下水监测井 | 22 |
|  | ZK-02 | 地下水监测井 | 22 |
|  | ZK-03 | 地下水监测井 | 22 |
|  | ZK-05 | 地下水监测井 | 15 |
|  | ZK-13 | 地下水监测井 | 22 |