福建福海创石油化工有限公司

生产值班室发包说明

一、概况：

1.1 工程名称：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司生产配套用房－生产值班室。

1.2规模：生产值班室1座，建筑面积391.28㎡，建筑层数1层。

1.3工程地点：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司，漳州市漳浦县古雷半岛南9#泊位后方区域，参见附件1“南9#泊位总平图”。

二、工程范围：

建筑施工图内所有的结构、装修、防雷接地、冷热暖道、消防报警、强弱电设备、卫浴洁具、防水设施、给排水工程、室内外照明、排污系统、空调设备、门窗、饮水机、办公家具、窗帘、网络通讯等项目的建筑施工、安装均包含其内。

1、 建筑、结构和安装等技术要求详见招标图中说明；

2、工程技术规范：详见6.2规范

3、含电气、给排水、消防等室外系统，并遵循先施工预留，后施工负责衔接的施工原则。

三、材料（设备）要求

3.1本工程所需材料由参选人自行采购。为保证主要建材的供货质量，钢材、水泥、卫浴洁具、空调设施、涂料、磁砖等主材具体的供货品牌要求如下：

3.1.1 本工程所使用的钢材品牌须为三钢、首钢、众达、邯钢、宝钢；

3.1.2 本工程所使用的水泥必须为旋窑水泥，推荐品牌为海螺、闽福、三德、华润、春驰；砂必须为中粗河砂（须根据质检要求提供检验批报告）；

3.1.3 本工程所使用的卫浴洁具（含电动感应小便池、马桶、洗脸盆、水龙头、软管、角阀等）推荐品牌为科勒、TOTO、美标、和成、九牧、箭牌，且必须为中端及以上产品；

3.1.4 本工程所使用的空调系统须为海尔、远大、格力、美的、海信，且选用空调系统能效比必须满足节能要求；

3.1.5 本工程所使用的外墙磁砖、乳胶漆、酚醛清漆、调和漆等漆必须采用通过ISO14000环保认证和ISO9002质量认证之绿色产品，推荐使用立邦漆、台湾虹牌油漆、多乐士漆、华润漆、绿树漆、三棵树漆、嘉宝莉漆；

3.1.6 卫浴洗涤用具必须为国家和省级名牌产品。

3.1.7 铝合金门窗：南平闽铝、辽宁中旺、南山铝业、凤铝铝材、辽宁盼盼；

3.1.8 防滑地砖、釉面砖：东鹏、欧神诺、鹰牌、冠军、诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎；

3.1.9 防火门：厦门三恒、永安天安、厦门盟达、福建恒立；

3.1.10 防水卷材：厦日、日日升、禹王；

3.1.11 防水涂料：雨虹、厦日、圣龙、华南、绿树；

3.1.12窗帘：棉麻或涤纶材料

3.1.13 电气设备、材料品牌要求

3.1.13.1 电气成套盘柜：福州天宇、广东白云、上海通用、江苏常熟等同品质品牌。

3.1.13.2 电气三箱：厦门协成、厦门三木、厦门新二开、漳州芗城二开等同品质品牌。

3.1.13.3 电器：ABB、SCHNEIDER、SIEMENS、MOLLER 等同品质品牌。

3.1.13.4 电线、电缆：上上、宝胜、远东、南洋、鲁能泰山、亨通光电；

3.1.13.5 灯具、光源、镇流器:选用“飞利浦”、“GE”、“松下”、“申安”、“耐克斯”，采用LED节能灯具。

3.1.13.6 开关插座：西门子、龙胜、鸿雁、TCL 、飞雕、正泰、公牛等同品质产品。

3.1.13.7 电气接线采用铜质镀锡压铸一体化接线端子，品牌为“源利”、“凤凰”等优质产品。

3.1.13.8 PVC管：金德、日丰、联塑、伟星、皮尔萨、金牛角及同品质品牌；

3.1.14 给排水和装修管材要求

3.1.14.1 给水PPR管：金德、日丰、联塑、伟星、皮尔萨、金牛角及同品质品牌；

3.1.14.2 排水PVC-U管：金德、日丰、联塑、伟星、皮尔萨、金牛角及同品质品牌；

3.1.14.3 涂塑钢管：沙家浜、瑞邦、飞塑、腾达、海牛；

3.1.5办公家具，参照我司在用卡座和更衣柜（1柜3格），需经发包方确认：

3.1.5.1倒班班长办公室，2人/卡座；

3.1.5.2交接班室，20人用会议桌和凳子；

3.1.5.3倒班人员更衣室配备更衣柜，40人（四个班）

3.1.6饮水机(电开水器)：贺众牌，型号UR999As-3，2台（便于公司统一管理和更换滤芯；参照我司采购合同FH2022-FHCCG-0226，单价7500元/台）

3.2其他无推荐名录的材料的品牌，也必须是省级名优以上品质产品。

3.3所有材料进场必须先提供品牌及样品经由业主确认，待认可后方可进场。

3.4采购的产品必须为推荐品牌的中端及以上产品。为杜绝发生参选商用大品牌低端产品充数现象，厂商参选时须列明产品所选用品牌及型号，待比选人确认后作为评选执行依据。如比选人认为不符合比选要求的，参选人必须无条件更改直至符合比选人要求。

3.5本工程所用产品和材料必须符合国家有关规范要求且是新品，随附出厂合格证和检测报告；同时所有材料进场前须提供样品发包方确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由承包商负责。

四、施工要求：

4.1施工厂商自行详细踏勘场地，机具、设备的进退场临时道路须综合考量，并含于总报价。施工厂商负责施工便道修筑，含试验用之所需道路。本工程施工范围内的场地清理，包含但不限于以下工作：抽排地下水、清除障碍物、树木杂草、软弱土层等一切工作，施工残渣、开挖土方等清理外运。

4.2比选内容及形式为工程EPC总包交钥匙方式，参选人应在发包人发包说明及提供的设计图纸内进行采购、施工直至交工验收作业。执行建筑类、地基和消防等设计、施工和验收规范。

4.3施工图见附件。

4.4装修：

（1）、室内，普通办公室装修风格；

（2）、外墙贴瓷砖，外观颜色与海关技术用房一致。

4.5施工用水用电由业主提供,由参选人自行从业主指定的接口引至施工现场。

五、工期要求：

施工总工期为180天。

六、质量保固要求

6.1保固期按《建设工程质量管理条例》。

6.2其他未特别说明的维保条款，按《建设工程质量管理条例》等有关规定规范执行。

6.3保固期内由于安装原因出现的质量问题由承包商免费修复或更换。

七、工程验收标准：

7.1质量等级:合格

7.2验收规范:

建筑装饰装修工程质量验收规范　　GB50210-2001

建筑工程施工质量验收统一标准　　GB50300-2001

砌体结构设计规范　　　　　　　　GB50003-2001

砌体工程施工质量验收规范--------（GB 50203-2002）

建筑地基基础工程施工质量验收规范------（GB 50202-2002）

7.3参选人需委托第三方质量鉴定并出具证书。

第三方的资质如下：具备省级以上建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》和省级以上质量技术监督部门颁发的资质认定证书且能够保质保量的完成相关检测服务。

八、施工方资质等级要求：

8.1、参选人必须是具备建设行政主管部门核发的房屋建筑工程施工二级资质及以上的法人或其他组织，具有施工安全许可证。

8.2项目需配备建筑类二级建造师项目经理、工程师以上技术负责人。

8.3参选人必须配备施工员、质检员、安全员、材料员、预算员等主要施工管理人员，上述施工管理人员必须持有上岗证书。

8.4参选人施工机械设备应满足工程施工需要。

九、参选文件报价要求及其他说明：

9.1、本工程采用总价包干形式，总价包含直接费用、间接费用、施工费、材料费、管理费、利润、税金、劳保费、保险费、设计审查费、计划工期内赶工费、取证费、质检费、环保费、安全费、风险费等为满足本工程而须设立的所有临时设施费、政策性文件规定费用、许可费、测量费、交竣工验收费用、施工机械使用费及进退场费及其它行政性收费、法律法规规定的费用等为完成招标内容所列工程范围内的所有费用。

9.2、总价包括且不限于上述相关费用，投标商须于报价中综合考虑如下因素和风险，不另外计价：

1）承包人为达到按合同指定的开工期开工而进行临时调配的费用；

2）参选人应当充分考虑抗台排涝、申办各种许可手续、进退场费和临时施工道路、预制场建设等费用；

3）充分考虑市场变化、政策性调整导致材料价格变化；

4）充分考虑施工期间及保修期间的检测、观测、分析等所需要的各种费用；

5）工程所需砂、石、土等地材由参选人自行考察确定，综合单价含资源费、运输、税金等一切费用；

6）参选人应当充分考虑本工程与发包人正常生产作业相协调、相配合、相交叉、相干扰所增加的成本与费用；

7）技术规范、安全措施、环保措施要求的费用以及参选人认为需采取的其他措施费用应包括在投标报价中，合同条款另有约定的除外。

9.3、参选人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、空间及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的工程款追加或工期延长申请将不获批准。

9.4、参选人在投标报价时应充分利用发包文件的有关资料自行作出判断，如有疑问，需及时提出，由于误解本发包说明及附件导致的费用增加将不予受理。

9.5、参选人需充分理解现有发包说明、清单和附图，如有异议可自行核对。合同（或协议）签订后，除招标人提出的设计变更外，工程价款将不做调整。

9.6、为满足发包工程范围内施工所需之一切机械、设备等均由承包人自行解决。

9.7、所有按本发包文件应当计入的成本与费用，参选人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，参选人在计算报价时可考虑一定的风险系数；由于参选人原因在投标报价中没有或缺少计入的，招标人将一律不予补偿或调整，有关损失和后果均由参选人自行承担。

9.8、承包人在施工过程中若因违反法律法规被政府有关部门罚款时，包括招标人的连带罚款均由承包人承担。

9.9、若参选人认为有其他不可预见费用可于报价时单独列出，未列出则视同无异议。

9.10、本发包工程具体工程量投标商以本发包说明和附图为参考并应结合自身经验合理计算，任何为完成本招标项目的分项分类工程，如投标商缺报漏报已有的项目内容，则认为报价已包含在其他项目中综合考虑，施工中若无招标方要求的设计变更和工程项目增减，工程总价款均不予调整。

9.11、承包人材料进厂后应立即通知发包人和监理，并按规定取样送交有关部门检验，同时递交材料出厂说明和质量保证书，发包人和监理对承包人提交材料质量有怀疑，且经检验材料不合格，承包人应立即调换保证质量之材料进场施工，不得以任何借口推诿，以至于拖延工期。从检验材料不合格起为第一天，三日内未能提供保证质量之材料进场施工视同违约，发包人可每日扣除总价之1‰作为违约金。

十、项目交工资料：

10.1、需提供相关设备产品合格证以及电子档资料等（包含相关合格证明及使用说明书）。

10.2、交工资料：纸质版5份，电子版1份。

十一、其他未明事项，以双方商定的招标技术要求为准；招标过程中参选人提出的任何问题，经发包人答疑后皆作为本发包说明的补充。

十二、本EPC发包说明解释权在发包方。

十三、附件：

13.1、南9#泊位总平图；

13.2、生产值班室施工图；

13.3、生产值班室电气；

13.4、生产值班室给排水。