# 附件一、            吸附塔维修发包要求

# 一、工程概况

福建福海创石油化工有限公司PX厂区27单元吸附塔，数量总共10台（位号27-C-101A-J），属于疲劳容器。2023年进行定期检验，8台塔共106处缺陷需要修复。

# 二、相关标准规范

- GB150-2011                  《压力容器》；

- NB/T47014-2011              《承压设备焊接工艺评定》；

- NB/T47015-2011              《压力容器焊接规程》；

- NB/T 47013-2015             《承压设备无损检测》；

- GB713-2014                  《锅炉和压力容器用钢板》；

- TSG 21-2016                 《固定式压力容器安全技术监察规程》

- GB 50484-2019               《石油化工建设工程施工安全技术规范》。

# 三、吸附塔主要技术参数

| 设备类别 | 固定式压力容器 |  | 容器内径 | 3200mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 吸附塔 |  | 容器高(长) | 15031 mm |
| 产品标准 | JB4732-95 |  | 设计压力 | 3.1 MPa |
| 压力容器品种 | 分离压力容器 |  | 设计温度 | 60 ℃ |
| 压力容器类别 | II/SAD级 |  | 最高允许工作压力 | 2.8 MPa |
| 设计使用年限 | 20年 |  | 介质 | 混合原料气 |
| 容积 | 92.94m² |  | 设计单位 | 中国达成工程有限公司 |
| 材质 | Q345R |  | 制造单位 | 河南环宇石化装备科技有限公司 |
| 壁厚 | 34mm |  | 制造日期 | 2011年10-11月 |
| 重量 | 39617 kg |  | 监督检验机构 | 焦作市锅炉压力容器检验研究院 |

# 发包要求

- 乙方根据缺陷情况进行施工方案编制，获得具备SAD级设计资质的设计单位评审通过并出具书面意见。

- 维修包括缺陷查找、打磨、焊接、焊接前消氢、焊前预热、焊后后热、焊后热处理、水压试验等步骤。检验检测由甲方安排进行。

- 乙方报价为包干总价，包含施工费、器械费（不含吊车）、耗材、施工方案评审费。

- 甲方提供电源、试压用水、脚手架、吊车、垫片、螺栓等资源。

- 乙方根据甲方的质量管控要求进行质量管控，签署相应质量卡片。

- 根据特种设备安全技术规范TSG 21-2016要求，对塔器维修报福建省锅炉压力容器检验研究院进行监督检验。维修后需获得监督检验单位认可并取得监督检验证书。

# 质量保证

- 施工方案应包含维修、检测、焊接、热处理、水压试验等施工步骤和详细参数，在施工过程中严格按照施工方案进行施工。

- 每个塔器内的全部缺陷修复并经过检验和试压合格后，在取得监督检验单位认可后方为施工合格。

- 乙方应选用焊接合格率高的优秀焊工实施焊接作业，避免返修。

- 在环境风速大于10m/s，空气相对湿度大于90%，雨雪环境等天气状况时，需经甲方同意并采取有效防护措施后才能施焊。

- 配备专门的质量工程师，管理施工质量。

6、施工完毕，封头最后回装前需甲方检测确认无误后方可实施。