福建福海创石油化工有限公司

新建高架火炬地坪边坡支护工程

（水土保持治理工程）发包说明

一、项目概况

1、工程名称：新建高架火炬地坪边坡支护工程（水土保持治理工程）

2、工程地点：漳州市漳浦县腾龙路84号

3、建设单位：福建福海创石油化工有限公司

4、建设规模：施工范围内容。

5、工期要求：合约签署后15天内完工。

6、质量标准：合格

二、招标范围

- 1、施工范围：

- 1.1、场地平整，

- 1.2、铺设水泥毯（压顶、泄水孔安装、钢筋锚杆施工），

- 1.3、喷水泥浆护面，

- 1.4、排水沟的施工，

- 1.5、沉砂池的施工，

- 1.6、碎石的铺垫。

- 2、工程说明

- 2.1 本工程为总包干工程。

2.2 施工现场自行组织人员勘察，若勘察现场导致施工内容的偏差导致的损失，由承包人自行承担。

### 2.3 承包商依据施工现场实际情况进行相应的方案优化调整，需经业主、设计审核同意后方可实施。

- 3、具体工程量如下：（包含但不限于以下内容）

| 序号 | 项目内容 | 工程量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 22047㎡ |  |
| 2 | 铺设水泥毯（钢筋锚杆施工） | 22047㎡ | 防火等级B-sl；厚度 10mm； |
|  | 混凝土压顶 | 96m³ | 压盖厚 20cm |
|  | 泄水孔安装 | 627个 | 出口端用混凝土预制块 15cm×20cm×30cm |
| 3 | 喷水泥浆护面 | 22047㎡ | 强度M5.0喷浆厚度 30mm |
| 4 | 排水沟Ⅰ型 | 627m | 坡面设置反坡排水沟 |
| 5 | 排水沟Ⅱ型 | 517m | 下游顺接排水沟，梯形断面 |
| 6 | 沉砂池 | 2座 | M7.5浆砌石结构尺寸：1*2*1.5 |
| 7 | 碎石的铺垫 | 11691㎡ | 碎石铺垫 20cm，粒径 20-40 |

### 4、其他

### 4.1 承包人中标后3个工作日内应依据项目实际情况，施工进度计划及人员组织分工表供业主审核及控管之用。

### 4.2承包商施工期间必须遵守本司HSE工安规定及接受门岗车辆及人员管理规定。

三、承包人资质等级要求：

### 1、投标人应具有独立法人资格，具备合法有效的企业法人营业执照；

### 2、投标人应具有建设行政主管部门颁发的有效建筑工程施工总承包二级及以上资质，并具有有效的《施工企业安全生产许可证》；

### 3、投标人必须配项目经理一名，投标人必须配备施工员、安全员、机械管理员等主要施工管理人员，上述施工管理人员必须持有上岗证书。

### 4、投标人施工机械设备应满足工程施工需要。

### 四、材料（设备）要求

### 1、本工程所需材料除发标方另有要求外，由投标人自行采购（须根据质检要求提供检验批报告）。

### 2、其他无推荐名录的材料的品牌，也必须是省级名优以上品质产品。

### 3、所有材料进场必须先提供品牌及样品经由业主确认，待认可后方可进场。

### 4、实行甲方控购的产品，必须为推荐品牌的中端及以上产品。为杜绝发生投标商用大品牌低端产品充数现象，厂商投标时须列明产品所选用品牌及型号，待招标人确认后作为投标执行依据。如投标人认为不符合招标要求的，投标人必须无条件更改直至符合招标人要求。

### 5、本工程所用产品和材料必须符合国家有关规范要求且是新品，随附出厂合格证和检测报告；同时所有材料进场前须提供样品供监理方和本公司确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由承包商负责。

五、投标报价要求及其他说明

### 1、本工程采用总价包干形式，总价包含直接费用、间接费用、管理费、利润、税金、劳保费、保险费、设计审查费、计划工期内赶工费、取证费、质检费、环保费、安全费、风险费等为满足本工程而须设立的所有临时设施费、政策性文件规定费用、证照申请和许可费、测量费、交竣工验收费用、施工机械使用费及进退场费及其它行政性收费等为完成招标内容所列工程范围内的所有费用。

### 2、总价包括且不限于上述相关费用，投标商须于报价中综合考虑如下因素和风险，不另外计价：

### 1）承包人为达到按合同指定的开工期开工而进行临时调配，以及为按时开工而与政府部门产生相关费用及办理各种许可证的费用，如施工许可证等。

### 2）投标人应当充分考虑抗台排涝、申办各种许可手续、进退场费和临时施工道路、预制场建设等费用。

### 3）充分考虑市场变化、政策性调整导致材料价格变化。

### 4）充分考虑施工期间及保修期间的检测、观测、分析等所需要的各种费用；此外还须充分考虑交工验收委托第三方有资质的单位进行验收、测量的费用。

### 5）工程所需砂、石、土等地材由投标人自行考察确定，综合单价含资源费、运输、税金等一切费用。

### 6）投标人应当充分考虑本工程与其他周边相邻工程的施工相协调、相配合、相交叉、相干扰所增加的成本与费用。

### 7）技术规范、安全措施、环保措施要求的费用以及投标人认为需采取的其他措施费用应包括在投标报价中，合同条款另有约定的除外。

### 3、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、预制场空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地现场情况而导致的工程款追加或工期延长申请将不获批准。

### 4、投标人在投标报价时应充分利用发包文件的有关资料自行作出判断，如有必要，投标人可以自费测量或钻探，并将测量、钻探的费用综合考虑到投标报价中。

### 5、承包人需充分理解现有发包说明和现场勘查内容，如有异议可自行核对。合同（或协议）签订后，除招标人提出的设计变更外，工程价款将不做调整。同时投标人应根据自身经验合理计核工程量，一切为满足常规使用要求（给排水系统、消防系统、电气系统、防雷接地系统）的设计漏项，在设计和招标人发现后的补充，均不作为设计变更处理。

### 6、为满足发包工程范围内施工所需之一切机械、设备等均由承包人自行解决。

### 7、所有按本发包文件应当计入的成本与费用，投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；由于投标人原因在投标报价中没有或缺少计入的，招标人将一律不予补偿或调整，有关损失和后果均由投标人自行承担。

### 8、预制场及其他一切为满足施工之所需条件均由承包人自行解决。

### 9、施工用水、用电接口和运输通道由招标人协助提供。

### 10、承包人在施工过程中若因违反法律法规被政府有关部门罚款时，包括招标人的连带罚款均由承包人承担。

### 11、若投标人认为有其他不可预见费用可于报价时单独列出，未列出则视同无异议。

### 12、本发包程具体工程量投标商以本发包说明和附图为参考并应结合自身经验合理计算，任何为完成本招标项目的分项分类工程，如投标商缺报漏报已有的项目内容，则认为报价已包含在其他项目中综合考虑，施工中若无招标方要求的设计变更和工程项目增减，工程总价款均不予调整。

### 13、本工程施工需对周边已完成的电缆沟、道路、建筑物、构造物进行防护，施工需要进行损坏，均需进行修复，相关费用含于报价中，投标单位要现场察看。

### 14、承包人材料进厂后应立即通知发包人，同时递交材料出厂说明和质量保证书，并按规定取样送交有关部门检验，发包人对承包人提交材料质量有怀疑，且经检验材料不合格，承包人应立即调换保证质量之材料进场施工，不得以任何借口推诿，以至于拖延工期。从检验材料不合格起为第一天，三日内未能提供保证质量之材料进场施工视同违约，发包人可每日扣除总价之1‰作为违约金。

六、投标技术文件的编制要求

### 为有效预防承包商转包和分包行为，投标人的技术标书须含有如下主要内容，且每页的右下角须有法人代表或法人代表授权的代理人签字。该技术标书将作为施工过程中监督承包商是否落实招标文件的依据。如未经招标人同意而自行调整，与投标文件不符的，则招标人可终止合同，投标人将承担一切损失及相关法律责任。

### 技术标书须含的主要内容如下：

### （1）拟投入本工程的主要施工管理人员表

### （2）施工组织设计

### （3）材料设备品牌说明一览表

### （4）投标时报价要求