福建福海创石油化工有限公司清洁生产审核环境信息公示

按照福建省生态环境厅要求开展第二轮清洁生产审核工作，现根据《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、国境环境保护部令第38号）要求，将企业环境信息公示如下：

| 一、企业名称、地址、法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  | 福建福海创石油化工有限公司 |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 连毅敏 |  |
| 企业所在地址 |  |  | 福建省漳浦县古雷镇腾龙路88号 |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 化工 |  |
| 主要产品及规模 |  |  | 以对二甲苯为原料生产对苯二甲酸，生产能力为450万吨/年 |  |  |  |  | 公示年份 |  |  | 2024年 |  |
| 二、使用有毒有害原料的名称、数量、用途，排放有毒有害物质的名称、浓度和数量，危 险废物的产生和处置情况，依法落实环境风险防控措施情况等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、使用有毒有害原料的名称、数量、用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料名称 |  | 单位 |  | 2024年消耗量 |  | 使用部位 | 具体用途 |  |  |  |  |  |
| 对二甲苯 |  | t |  | 1614117.9 |  | 氧化装置 | 以对二甲苯为原料，在醋酸溶剂的作用下，与空气发生氧化反应，生成粗对苯二甲酸(CTA） |  |  |  |  |  |
| 醋酸 |  | t |  | 79289.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲醇 |  | t |  | 81.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钴锰催化剂溶液 |  | t |  | 2687.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烧碱（32%） |  |  |  | 27896.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烧碱（32%） |  | t |  | 6974.16 |  | 废水处理 | 调整废水pH值 |  |  |  |  |  |
| 2、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气污染物名称 | 排放标准限值（mg/m3) |  |  |  | 平均排放浓度（mg/m3) |  |  |  | 许可排放量（t/a） |  |  | 实际排放总量（t/a） |
|  |  |  |  |  | RTO尾气排放口 | PTA料仓尾气排放口 | CTA料仓尾气排放口 |  |  |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 100 |  |  |  | 4.7 | 5.6 | 6.2 |  | 169.16 |  |  | 16.302 |
| 颗粒物 | 20 |  |  |  | 2.6 | 3.1 | 2.8 |  | 181.76 |  |  | 8.929 |
| 溴化氢 | 5 |  |  |  | 0.73 | 0.1 | 0.2 |  | / |  |  | 2.258 |
| 醋酸 | 13.5 |  |  |  | 1.8 | 0.9 | 0.6 |  | / |  |  | 5.723 |
| 醋酸甲酯 | 500 |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 0.6 |  | / |  |  | 13.716 |
| 二甲苯 | 20 |  |  |  | 1.2 | 1.0 | 0.9 |  | / |  |  | 3.973 |
| 溴甲烷 | 20 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | / |  |  | 0.338 |
| 废水排放监测点位名称 |  |  |  |  | 污染物名称 | 排放标准（mg/L） | 平均排放浓度（mg/L） |  | 许可排放量（t/a） |  |  | 实际排放总量（t/a） |
| 废水总排放口 |  |  |  |  | CODCr | 60 | 14.691 |  | 818.967 |  |  | 145.555 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 8 | 0.284 |  | 16.407 |  |  | 2.784 |
|  |  |  |  |  | 总氮 | 40 | 14.903 |  | 655.1 |  |  | 145.036 |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 1.0 | 0.233 |  | / |  |  | 2.284 |
| 备注：上表中废水污染物排放浓度为在线监控系统年平均值、排放量为在线监控系统年累计值，废气污染物排放浓度为自行监测结果年平均值、排放量为根据自行监测结果年平均浓度、平均废气流量核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、危险废物的产生和处置情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危废名称 |  |  | 2024年产生量（t） |  |  | 危废名称 |  |  |  | 2024年产生量（t） |  |  |
| 加氢反应器废催化剂 |  |  | 55.99 |  |  | 废铅蓄电池 |  |  |  | 0 |  |  |
| 催化氧化废催化剂 |  |  | 17218.68 |  |  | 废干燥剂 |  |  |  | 119.47 |  |  |
| 实验室废物（废有机溶剂） |  |  | 0.62 |  |  | 废危化品包装物(废空桶+废试剂空瓶) |  |  |  | 10.02 |  |  |
| 废油脂 |  |  | 46.29 |  |  | 废润滑油 |  |  |  | 60.73 |  |  |
| 委托有资质单位安全处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、环境风险防控措施落实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《福建福海创石油化工有限公司突发环境事件应急预案》（编号：350600030000-2025-010-H），于2025年10月27日通过漳州市古雷生态环境局备案，环境风险防控、应急措施基本落实，公司根据应急预案计划与现场相结合开展了应急演练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |