福建福海创石油化工有限公司2026~2028年度无损检测年约发包合同

发

包

文

件

工程概况

工程名称：福建福海创石油化工有限公司2026~2028年度无损检测年约合同

工程地点：福建省漳州市古雷经济开发区

合同期限：2026年04月15日起至2028年04月14日止。

资质需求：具备特种设备检验检测机构核准证，核准项目应包含CG、TOFD、PA。发包方：福建福海创石油化工有限公司（发包方有权将其责任和义务转让给其子公司腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司、福建省福化古蕾化学有限公司）

工程执行文件及标准（不限于）

《中华人民共和国特种设备安全法》

TSG Z7002《特种设备检测机构核准规则》

NB/T47013-2015《承压设备无损检测》
GB18871《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

GB50128《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》

SH 3501《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》

TSG Z8001 《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》

TSG D0001 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》

GB/T 5616《常用无损探伤应用导则》

GB/T3323《金属熔化焊焊接接头射线照相》

GB/T 11345《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》

GB/T 16544《无损检测 伽玛射线全景曝光照相检测方法》

GB 50683《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》
TSG 31《工业管道安全技术规程》
设计文件及国家行业规定的其他的有关技术标准、规范

注：以上标准规范未标年号的，适用于最新标准。标准有冲突或者歧义时，由发包方进行选择或者解释。

承包方工作范围、检测项目及相关要求
工作范围：福建福海创石油化工有限公司下属各子公司装置区。具体工作量以发包方书面委托为准。

检测项目：射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、相控阵、TOFD、光谱检测（含全定量）、金相分析、铁素体含量检测、硬度检测、测厚等，其中管道焊口拍片张数按附件一执行。

相关要求：

本工程严禁分包。

常驻现场无损检测人员在“全国特种设备检验检测人员执业公示与查询系统查询”中查询有效，且注册单位与参比单位一致，且在该公司缴交2年以上（含2年）社保。严禁承包方未经发包方许可将参比文件规定的常驻人员进行更换。

常驻现场无损检测人员应为参比文件中对应的相关人员，未经业主方同意，严禁更换相关人员。

技术负责人应取得RTⅢ级或UTⅢ级无损检测资质。

检测设备：具有同时调集3枚以上（含3枚）放射源的能力、拥有2台以上相控阵和TOFD设备。
3.6工作效率：接到通知（电话或微信均可）2个小时到现场，按发包人规定的时间完成检测任务。

3.7按发包方要求建立检测台账，按时提交周报、月报等相关报表。

3.8检测报告：单项检测任务完成后3天内出具3份正式检测报告（遇特殊情况需配合提交），检测报告应真实有效，不得有明显错误。3份报告中，2份交发包方，1份承揽商办理进度款备用。合同到期后提交交工资料（正副各一套纸质版+1套光盘）并办理竣工结算手续。3.9射线底片：承担无损检测的单位应当做好无损检测记录，正确填写无损检测报告，妥善保管无损检测档案和射线底片(包括原缺陷的底片)、超声自动记录资料;射线底片应当采用数字化永久存档，原始底片每年度转交使用单位妥善保管，直至管道报废。   
3.10射线检测期间，承揽商应制定预防现场料位计发生联锁的措施（要求防护后检测中心到料位计周边1米处最大剂量不超过0.02μGy/h）。
3.11承揽商配备防爆手机后方可进入装置现场从事相关作业。
3.12合同执行过程中，发包方将组织月度考核，对查出的不合格项下发整改通知单限期整改。

3.13承揽商必须确保HSE资金投入，以保证劳动防护用品、安全检测设备、安全标准的配备满足现场施工要求。按相关规定安排食宿、倒班轮休，支付相应合理的劳动报酬。因承揽商违规造成双方或第三方人员伤亡、财产损失的，全部由承揽商承担责任并赔偿损失，造成发包方被索赔的，发包方有权向承揽商追偿。同意签订附件五《安全环保协议》。

3.14各项检测作业，凡涉及脚手架搭设、防腐保温拆除及恢复、表面打磨由发包方承担外，其他材料机具等由承揽商负责。

3.15承揽商应在交标日之前到现场了解现场情况，如至交标日承揽商未到现场了解情况，发包方将视为承包商对现场已充分了解。中选后承揽商不得以现场不清为由向发包方要求追加任何费用。

3.16承揽商同意发包方有权不经承揽商同意将其工作范围进行调整，同意随时接受发包方新给的工作范围。

3.17中途终止合同时，承揽商应配合发包方将其已检测的相关资料按时移交给发包方。

3.18承包方现场检测人员应具备良好的职业素养和责任心，不得发生检测结果失真或重大缺陷（裂纹、未焊透）漏检。

发包方工作范围及义务

工作量委托、工作范围划分，审核工作量等。
根据发包方报支程序支付进度款。
提供相应的技术资料、数据、材料等。
根据合同、《承揽商处罚细则（通用）》和《承包商安全管理规定(第5次修订）》对检测单位进行考核和处罚。
违约责任

违反3.1、3.2、3.3、3.4、3.5条，发包方有权单方面解除合同。
违反3.6、3.17条，第一次2000元，第二次5000元，第三次发包方有权单方面解除合同。

违反3.7、3.8条，每次罚款500元。其中由于报告未按合同要求提交影响到现场施工、监检、注册等，每次罚款5000元。因承包方原因造成检测报告不准确、不严谨，被业主或监检单位发现，每次罚款2000元。
违反3.7、3.8条，射线作业造成料位计发生联锁导致生产波动，扣款5000元/次；导致装置停车，将追究其相关责任(含我司由此造成的直接和间接损失)。

违反3.16条，发包方有权扣除合同履约金及合同剩余进度款。

因承包方原因，导致合同中途终止，履约保证金归发包方所有。
注：以上违约、罚款由发包方根据事实认定，然后将结果告知（通过微信或者邮件均可）承包方即可。
报价方式
本合同采取固定单价、暂定总价形式进行报价，暂定总价为230万元（2个年度），实际金额以现场委托的工作量为准。承揽商根据附件二《福海创无损检测报价基准》进行综合研判并按照附件三格式进行报价。评标方法采用综合评分法，得分最高中选，建议技术评分占比50%。其中评分标准见附件四。

结算方式

每季度结算一次，承包方提供的进度款经发包方确认后，提供6%增值税专用发票后，发包方在2个月内支付进度款。

进度款=工作量*单价-罚款或违约金 （每半年结算一次）

合同结束后，应在1个月内提交交工资料，并办理最后一次结算。

合同解除方式

1、双方协商解除。
2、因承包方违约，被发包方单方面解除合同。发包方单方面解除合同时，只需书面告知承包方即可。

附件一：               管道焊口拍片张数执行表
	钢管外径

范围（㎜）
	钢管厚度

范围（㎜）
	分段透照

数量
	一次透照

长度范围
	透照方式
	胶片规格

	≤89
	＜20
	2
	椭圆长度
	双壁双影
	80X150

	≤89
	＜20
	3
	双壁垂直透照
	80X150

	＞89~200
	＜20
	6
	48-105
	双壁单影
	80X240

	＞200~300
	＜30
	6
	105-160
	双壁单影
	80X240

	＞300~400
	＜30
	8
	120-160
	双壁单影
	80X240

	＞400~500
	＜30
	10
	150-180
	双壁单影
	80X300

	＞500~600
	＜40
	12
	150-180
	双壁单影
	80X300

	公称直径大于600mm的焊口按展开长度除以单张胶片有效长度计算


附件二：                        福海创无损检测报价基准价格
	序号
	检测项目
	计量单位
	单价
	备注

	1
	X射线检测
	元/张
	55
	

	2
	γ射线检测
	元/张
	60
	透照厚度大于30mm，每增加2mm，增收6元。

	3
	超声波检测1
	元/米
	50
	焊缝 注1

	4
	超声波检测2
	元/㎡
	70
	管件、板材

	5
	渗透检测1
	元/道（件）
	40
	焊缝或管件（公称直径不大于DN150mm)

	6
	渗透检测2
	元/㎡
	80
	管件（公称直径大于DN150mm)、板材

	7
	渗透检测3
	元/米
	60
	焊缝（公称直径大于DN150mm)

	8
	渗透检测4
	元/根
	1.5
	换热器管束与管板角接头焊缝

	9
	磁粉检测1
	元/道（件）
	30
	焊缝或管件（公称直径不大于DN150mm)

	10
	磁粉检测2
	元/㎡
	60
	管件（公称直径大于DN150mm)、板材

	11
	磁粉检测3
	元/米
	45
	焊缝（公称直径大于DN150mm)

	12
	磁粉检测4
	元/根
	1.5
	换热器管束与管板角接头焊缝

	13
	TOFD
	元/米
	2400+（长度（m）-1）*50
	参照福建收费标准，每季度抽查长度1米起收费，收费标准为2400元，每增加1米，加收50元。

	14
	相控阵
	元/米
	352
	参照整改修复检测合同 注2

	15
	半定量光谱检测
	元/点
	50
	参照整改修复检测合同

	16
	全定量光谱检测
	元/点
	175
	参照整改修复检测合同

	17
	硬度检测
	元/组
	24
	每组3点

	18
	测厚
	元/点
	5
	

	19
	铁素体检测
	元/点
	47
	

	20
	金相
	元/处
	120
	

	本次报价标准以闽发改服价函【2020】107号为基础进行编制，本报价标准含6%增值税专用发票。

射线检测采用爱克发底片。

注1：①管道焊口公称直径≤DN250，按50元/道计；②DN300＜公称直径，按焊口周长乘单价计。

注2：①管道焊口公称直径≤DN80,按165元/道计；②DN100＜公称直径≤DN250，按330元/道计；③DN300＜公称直径，按焊口周长乘单价计。


附件三：

        无损检测年约合同报价单
我司同意发包文件所有条款，同意以附件二《福海创无损检测报价基准价格》收费标准整体下浮 **  %的报价承担该项目。

 *****（公司）
***年**月**日
注：

承揽商必须完全响应附件二《福海创无损检测报价基准价格》中基准价格，只须对整体下浮率况进行报价，其他部分不可删减。（必须完全响应）
中选后，不履行该合同，视为违约，违约金10万元。

无盖章视为无效。

附件四：                技术评分标准
	序号
	评审内容
	分数
	评审依据及分值

	1
	参比人的

综合实力
	2分
	①、根据参比人企业规模、技术优势、企业资质、资信情况、企业获奖情况等方面情况，由评委进行评议并在0～0.5分之间进行评分。

	
	
	
	②、根据参比人具备的以下有效证书情况进行评分： 质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，齐全得0.5分，不全得0.3分，没有得0分。（注：参比人须附上相关证书）

	
	
	
	③、特种设备检验检测机构核准证的核准项目：拥有CG\ECT\AE\TOFD\PA\MFL得1分，拥有其中5个得0.5分；拥有其中4个得0.3分，其他得0分.

	2
	类似项目业绩
	3分
	根据参比人提供近3年中石化、中石油、中海油、能化集团无损检测合同情况进行评分：有5个以上（含）不同公司的合同得3分。有3至4个不同公司的合同得2分，有1至2个不同公司的合同得1分，其他得0分。

	3
	组织（技术） 

方案
	15分
	根据本次参比项目及现有装置特点，编制具有针对性、可行性的组织（技术） 方案。

①根据参比人提供的管理组织体系完整性、响应便捷进行综合评定，并在0-3分之间评分。若常驻现场人员社保缴交年限未满2年，该项不得分。
②参比人根据本项目特点，提出合理的质量控制措施，从检测技术准备、检测过程控制、检测结果评定及记录、检测结果核查、检测报告签发及检测结果反馈、检测资料整理方面制定了针对性控制措施及质量保证指标等进行进行综合评定，并在0-10分之间评分。

③根据参比人针对本项目相应的HSE管理措施，从检测现场警示防护措施、应急预案；雨季、台风季节控制措施、安全控制措施等进行综合评定，应在0-2分之间评分。

	4
	商务报价
	80分
	评分： PF＝ ( Bn/ B基准)×80   

式中：Bn -- 进入报价部分评分的各合格参比人的报价（下浮率）评选价；

B基准---进入报价部分评分的各合格参比人中最高的报价（下浮率）评选价。



附件五              安全环保协议

发包单位（以下简称甲方）：   腾龙芳烃(漳州)有限公司             
                      翔鹭石化（漳州）有限公司          
                      翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司  
承包单位（以下简称乙方）：                                     
  双方就 无损检测签订了无损检测年约合同，为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及腾龙芳烃（漳州）有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。
一、甲方的权利和义务：
1、 甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。
2、 甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。
3、 甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。
4、 甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。
5、 甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。
6、 甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。
7、 甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。
8、 甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。
9、 甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。
二、乙方的权利和义务：
1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。
2、  乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。
3、 乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。 
4、 乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。
5、 乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。
6、 乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。
7、 乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。
8、 乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。
9、 在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。
10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。
11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。 

12、 乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。
13、 乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。
14、 发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。
15、 乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。
16、 乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。
17、 乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。
18、 乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。
19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。
20、 乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。
21、 乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。
22、 两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
三、违约责任及处理
乙方不得将工程违法转包、分包。
2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。
4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。
5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。
6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。
7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。
四、 不可抗力：
    由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。
五、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
六、本协议书经双方盖章后生效。
七、协议期限：
本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。
（以下无正文）
甲方 (章)：腾龙芳烃(漳州)有限公司        
签定日期：  年  月  日
翔鹭石化（漳州）有限公司 
签定日期：   年  月    日
翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司
签定日期：   年  月    日
乙方(章)：                              
签定日期：   年   月    日


