原料适应性技改项目PTA化验室设备及物资搬迁业务

发包技术规格书

福建福海创石油化工有限公司PTA厂区化验室拟整体搬迁到PX化验室,搬迁距离约为2公里。此次搬迁涉及PTA化验室所有仪器设备、配套电脑及附属备品备件、耗材、玻璃器皿、试剂、标准气瓶、留样、办公电脑及文件材料等。考虑仪器属精密设备，为降低风险，因此计划将搬迁业务发包。

一、发包总说明

1.甲方就对福海创化验检测团队PTA厂区化验室搬迁业务外包服务一事提出了发包要求，乙方需达成本发包技术规格书要求。发包技术规格书作为商务合同附件与之同时生效，并具有同等法律效力。

2.本服务内容主要包含：将PTA化验室内所有大小型分析仪器（详见附件-仪器搬迁清单）以及配套电脑、附属备品备件、耗材、玻璃器皿、试剂(含易制毒易制爆)、标准气瓶、留样、办公电脑及文件材料等搬运至PX化验室对应地点，并进行仪器回装及恢复确认。

3.乙方派遣经过培训、具有一定经验和资质的人员对仪器进行计量确认、检查仪器的稳定性，进行仪器装箱打包，提供符合规定的车辆、搬迁工具设备进行打包和搬迁，对搬迁后的仪器进行重新回装测试，保证恢复到搬迁前的仪器状态。整个过程应确保提供的服务满足甲方生产要求。

4.乙方人员遵守甲方公司规章制度及地方、国家法律法规。甲方负责提供乙方人员进厂安全培训1天。

5.除非在文中特别说明由甲方提供的支持和供应外，乙方提供所有劳力、监管人员、工具、材料、设备、服务等，包括但不限于现场服务及相关人员培训、取证、保险、健康、职业卫生等，符合甲方要求同时，符合相关法律法规要求。

6.为保证化验检测团队各项业务平稳运行，搬迁服务应不影响生产检测。在约定好的日期进行搬迁和复原。整个搬迁及恢复时间不应超过7天。

7.出现疑似搬迁引起的仪器故障、或非预期状态等方面问题，应积极配合甲方分析原因，制定预防和纠正措施。搬迁过程中所有物资不得遗失、损毁，若因搬迁造成故障，乙方负责修复，无法修复或物资丢失的，则须按照购买原价进行赔偿或更换新机。

8.合同金额采用固定总价承包方式。价格包括但不限于乙方执行合同的人工费、运输费、拆装费、测试费、材料费、增值税、保险费等所有可能产生的费用。乙方自配用于搬运的工具,和车辆以及打包所需全部材料。

二、发包服务详细内容和要求

1 搬迁前准备

为保证搬迁工作顺利进行，并在搬迁结束后能顺利将各仪器恢复至正常工况，前期准备工作非常重要，包括但不限于以下工作:

  - 配合甲方需求，制定出详细的搬迁方案。

1.2搬迁前进行仪器确认，并出具确认报告或证书，经甲方签字确认。

1.3根据甲方安排，对搬迁工程施工单位人员做好技术培训和交底。

1.4 做好备份方案防止搬迁后仪器恢复出现问题。

2.搬迁过程中

2.1在甲方监管确认下进行仪器拆卸和装箱。

2.2拆装的管线、部件需做好标识，标识清晰不脱落。

2.3乙方提供合适的包装材料进行装箱，并做好减震防碰撞要求。

2.4搬运过程，仪器设备、玻璃器具应轻拿轻放，避免损坏仪器设备和打碎玻璃。

2.5装车过程，各包装箱应按要求摆放（如此面向上，勿压等）装车。只允许装一层，禁止叠加多层，以免将仪器等压坏。

2.6乙方卸车时，应按甲方要求卸至指定房间，甲方确认包装箱无损坏、塌陷等后方可离开。

2.7搬迁过程乙方需要服从甲方的管理，乙方需保证人身安全、仪器设备安全。

2.8由于搬迁运输过程产生的破损和故障由乙方负责。

搬迁过程中，乙方须全过程负责技术指导和故障排除。

3搬迁后恢复

3.1将包装箱转移到指定房间地点后，由乙方工程师进行仪器安装调试及运行再确认。 A、B类仪器需出具调试验证报告由甲方签字，C类辅助仪器完成外观功能检查或恢复通电测试报告由甲方签字。

3.2 仪器搬迁交付期为7天，如在安装过程中因甲方施工现场环境因素造成延期，工期顺延。如甲方因生产客观原因需分2批次进行搬迁时，整体交付期不超过10天。

3.3乙方负责仪器正常运行保质期1个月。

三、参选人资格要求

1.参选人在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参选。

3.本服务不接受联合体参选，不许非法分包、杜绝转包。

4. 承接类似项目服务合同复印件作为证明文件。

5.参选公司必须具有3份合同额为20万（含）及以上的同类化验室设备搬迁业绩，参选公司必须提供具有不少于8名的在职技术工程师，且需要提供社保参保证明。工程师必须具备安装、调试、搬迁大型分析仪器和精密仪器的能力与经验。涵盖PTA化验室分析仪器安装调试能力，包括但不限于气相色谱仪、离子色谱仪、原子吸收光谱仪、ICP、荧光光谱仪、硫氯\碳氮分析仪、色差仪、电位滴定仪、紫外可见分光仪、毛细管电泳仪、激光粒径仪、超高精度天平等。

6.本服务要求参选人必须进行现场技术交流，未进行现场技术交流的参选人所递交的参选文件将被拒收。

四、验收及服务费结算

1.验收标准：

1.1 乙方已经完成所有约定的服务，且符合合同约定的要求。

1.2 乙方已经向甲方提供本合同要求的所有文件。

2.验收地点：

福建省漳州市古雷经济开发区福建福海创石油化工有限公司QHSE部化验检测团队。

3.若甲方与乙方对验收结果意见无法达成一致的，可以通过申请鉴定、申请专家评估方式验收，若验收合格的，相关鉴定费用由甲方承担，反之，由乙方承担。

4.服务费的计算构成和结算及付款方式：

4.1 服务费采用固定总价承包方式。

4.2支付时间，按照下述执行:

4.2.1经甲方验收合格后，甲方在收到乙方开具的增值税专用发票及经甲方业务确认的有效单据后发起支付流程，30日内完成支付。